TWDG-1C 电工电子电力拖动实验装置（带PLC实验）

一、概述

“TWDG-1C型电工电子电拖技术实验装置”是本公司在总结国内电工实验设备基础上采用成熟的技术推出的新型实验装置，综合了目前我国大学本科、专科、中专及职校“电路分析”、“电工基础”、“电工学”、“电机控制”、“继电接触控制”及“电力拖动”等课程实验大纲的要求而研制，特别适用于高等院校现有实验设备的更新换代，为中专、职校等新建或扩建实验室，迅速开设实验课提供了理想的实验设备。
二、特点
  1、综合性强 综合了目前国内各类学校电类基础课程的全部实验项目。 
  2、适应性强 实验的深度与广度可根据需要作灵活调整，普及与提高可根据教学的进程作有机地结合。装置积木式结构，更换便捷，添加部件即可。扩展功能或开发新实验。
  3、整套性强 从仪器仪表、专用电源到实验连接专用导线等均配套齐全，仪器仪表的性能、精度、规格等均密切结合实验的需要进行配套。
  4、一致性强 实验器件选择合理、配套完整，使多组实验结果有良好的同一性，便于教师组织和指导实验教学。
  5、直观性强 本装置采用整体与挂件相结合的结构形式，电源配置、仪表一目了然，各实验挂件任务明确，操作、维护简便。
三、功能
  1、本装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器（含频率计）、受控源、交直流测量仪表（电压、电流、功率、功率因数）、各实验挂箱及电机等。
  2、能完成“电工基础”、“电工学”中的叠加、戴维南、双口网络、谐振、选频及一、二阶电路等实验。
  3、能完成“电路分析”、“电工学”中的单相、三相、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。
  4、能完成“电机控制”、“继电接触控制”及“电力拖动”等课程实验。

5、能完成模电、数电及PLC可编程控制实验。
四、技术性能
  1、输入电源：三相四线(或三相五线)   380V±10% 50Hz 
  2、工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
  3、外形尺寸：167×73×153cm3
  4、装置容量：＜1.5KVA 
五、基本实验项目

（一）电工基本实验

| 1．基本电工仪表的使用与测量误差的计算 2．减少仪表测量误差的方法 3．线性与非线性电路元件伏安特性的测绘 4．电位、电压的测定及电路电位图的绘制 5．基尔霍夫定律验证及故障判断 6．叠加定理验证及故障判断 7．电压源与电流源的等效变换 8．戴维南定理的验证 9．诺顿定理验证 10．双口网络测试 11．互易定理验证 12．受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的 实验研究 13．典型电信号的观察与测量 14．RC一阶电路响应的测试 | 15．二阶动态电路响应的研究 16．R、L、C元件阻抗特性的测试 17．RC串、并联选频网络特性测试 18．R、L、C串联谐振电路的研究 19．用三表法测量交流电路等效参数 20．正弦稳态交流电路相量的研究 （日光灯功率因数提高实验） 21．互感实验 22．单相铁心变压器特性的测试 23．三相交流电路电压、电流的测量 24．三相电路功率的测量 25．单相电度表的校验 26．功率因数及相序的测量 27．负阻抗变换器及其应用 28．回转器及其应用 |
| --- | --- |

（二）数字电路实验项目：

| 1．与门电路逻辑功能测试 2．或门电路逻辑功能测试 3．与非门电路逻辑功能测试 4．非门电路逻辑功能测试 5．CM0S门电路的测试 6．基本RS触发器 7．JK触发器 8．D触发器 9．555时基电路的应用 10．二——十进制计数器 …… 自行设计、开发实验电路。 | 11．二——十进制8421译码器 12．加法器 13．减法器 14．由集成与非门构成单稳态触发器 15．T触发器实验 16．组合电路的设计之一——编码转换 17．组合电路的设计之二——显示电路 18．同步时序电路的设计 19．计算机时序电路的设计 20．CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
| --- | --- |

（三）模拟电路实验

采用固定线路和分立元件灵活组合进行实验。

1．固定线路板实验有：

①共射极单管放大器负反馈放大器实验             ②射极跟随器实验

③RC正弦振荡器实验       ④差动放大器实验      ⑤OTL功率放大器实验

2．分立元件可完成：单管放大、整流、滤波、稳压、运放、全波可控及趣味性实验，也可利用此平台开发其他实验项目。

（四）电力拖动实验

| 1．闸刀开关正转控制线路 2．接触器点动正转控制线路 3．具有自锁的正转控制线路 4．具有过找保护的正转控制线路 5．接触器联锁的正反转控制线路 6．按钮联锁的正反转控制线路 7．按钮接触器复合联锁控制线路 8．接触器控制串联电阻降压起动线路 9．时间继电器控制串联电阻降压控制线路 10．接触器控制Y/△降压起动 | 11．时间继电器控制Y/△降压起动 12．QX3-13型Y/△自动起动控制线路 13．半波整流能耗制动控制线路 14．全波整流能耗制动控制线路 15．C620车床电气控制线路 16．单相运行反接制动控制线路 17．电动葫芦电气控制线路 18．控制电路联锁控制线路 19．主电路联锁控制线路 |
| --- | --- |

（五）PLC可编程实验内容

| 1．与、或、非逻辑功能实验 2．定时器、计数器功能实验 3．跳转、分支功能实验 4．移位寄存器实验 5．数据处理功能实验 6．微分、位操作实验 7．交通信号灯PLC自动控制实验 8．搅拌器的PLC自动控制实验 9．LED数码官显示PLC自动控制实验 10．四层电梯的PLC自动控制实验 11．加工中心刀具库选择控制实验 | 12．艺术彩灯造型的PLC控制实验 13．电机的自动控制实验 14．步进电机的PLC控制 15．模拟电视发射塔实验实验 16．自动送料装车系统控制实验 17．自动售货机实验 18．自动成型实验 19．水塔自动供水控制系统实验 20．邮件自动分拣实验 21．自动洗衣机控制系统模拟实验 22．电镀过程控制实验 |
| --- | --- |

（六）PLC电气控制

1．三相鼠笼异步电动机点动和自锁PLC控制

2．三相鼠笼异步电动机联动正反转PLC控制

3．三相鼠笼异步电动机带延时正反转PLC控制
4．三相鼠笼异步电动机Y/△转换起动PLC控制

5．三相鼠笼异步电动机联锁控制

6．延时控制串电阻降压起动线路控制

7．C620车床电气控制

8．MCGS组态棒图实验教学

六、装置的配备
    装置主要由电源仪器控制屏、实验桌、实验挂箱及三相鼠笼电机等组成。
（一）TWDG-01电源仪器控制屏
    控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。为实验提供交流电源、直流电源、恒流源、受控源、数控信号源及各种测试仪表等。具体功能如下：
 1、主控功能板
   1.1 三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5KVA/0～450V，克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点。可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。
   1.2 提供两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。
   1.3 提供一路0～500mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、500mA三档，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤５×10-4 ，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。
   1.4 设有照明220V/30W日光灯一盏，供实验照明用；还设有220V/30W的日光灯灯管一支，将灯管的四个头引出以供实验用。
   1.5 实验管理器：具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录与区分由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警等。
   1.6 设有真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。
2、信号源功能板
   频率计：6位数字显示，显示范围1Hz～10MHz，作为外部测量和内置信号源频率指示。 
   信号源频率范围：0.2Hz～2MHz，分七档
   输出波形：正弦波、三角波、方波、脉冲波、斜波及50Hz正弦波
   占空比调节：20%～80%
   输出幅度：20Vp-p(1MΩ负载)、 10Vp-p(50Ω负载)
   输出保护：短路保护，抗输入电压±35V（1分钟）
   幅度显示：三位LED
   功率输出：≥10W；频率范围(3dB带宽)：20KHz(方波、三角波、正弦波)
3、仪表、受控源功能板
   3.1 智能交流数字电压表

交流数字电压表1只，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-500V，频率范围：10Hz-20Hz。手动量程为：10V、100V、500V。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。

3.2智能交流数字电流表

交流数字电流表1只，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-5A，频率范围：10Hz-20Hz。手动量程为：100mA、1A、5A。测量精度为0.5级。具有数有数据存储与查询功能。
   3.3 直流数显电压表一只，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-200V。手动量程为：2V、20V、200V。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。
   3.4 直流数显毫安表一只，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。手动量程为：20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。
   3.5 受控源CCVS、VCCS两路，打开电源开关，CCVS、VCCS两路受控源即可工作，通过适当的连接，即可获得VCVS、CCCS受控源的功能。此外，还设有±12V两路直流稳压电源，并有发光管指示。
4、控制屏挂置挂件的具体方法
    控制屏正面右边设有一个74×48.5cm2 的大凹槽，能容纳两个大挂箱和一个小挂箱。凹槽上、下边各设有六个螺柱，左右两边挂置大的挂箱，中间挂置小的挂箱。挂箱与控制屏采用螺母固定，易于装卸和运输。
（二）TWDG-02实验桌
    实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），用于放置工具及资料。右边设有放置示波器用的可拆卸搁板。
（三）实验组件挂箱
 1、TWDG-03电路基础实验箱
    提供基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点）、叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路（L用空心电感）、R、C串并联选频电路及一阶、二阶动态电路等实验。各实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。
2、TWDG-04交流电路实验箱
    提供单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯罗口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座；日光灯实验器件有30W整流器、电容器（1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V）、启辉器及短接按钮；互感线圈一组，实验时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实验方便；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原副边均设有保险丝便于电流的测试，可进行变压器原、副绕组同名端判断及变压器应用等实验。
3、TWDG-05元件箱
    设有三组高压电容（每组1uF/500V、2.2uF/500V 、4.7uF/500V高压电容各一只），用以改变功率因数实验；提供实验所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等,还提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。
4、TWDG-06单相智能功率、功率因数表
    由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。
5、TWDG-09真有效值交流数字毫伏表
    能够对各种复杂波形的有效值进行精确测量，电压测试范围0.2mV～600V（有效值），测试基本精度达到±1%，量程分200mV、2V、20V、200V、600V五档，直键开关切换，三位半数字显示，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。频率测试范围10Hz～600KHz，输入阻抗1MΩ，输入电容≤30pF。
6、TWDG-10受控源(四路)、回转器、负阻抗变换器
    提供流控电压源CCVS、压控电流源VCCS、压控电压源VCVS、流控电流源CCCS、回转器及负阻抗变换器等实验模块。四组受控源、回转器、负阻抗变换器均采用标准网络符号。

（四）TWDG-11数字电路、模拟电路

提供稳压电源四路（±5V/0.5A；±15V/0.5A，均有短路保护、自动恢复功能）、低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）、四位十进制译码显示器、两组拨码盘、8位逻辑开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、单次脉冲源、扬声器、振荡线圈、按键、桥堆及电位器等。另外，还设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P 2只、14P 3只、16P 4只、28P 1只、40P 1只）及可靠的镀银长紫铜管（供插电阻、电容、电位器、晶体管等元件）。实验挂箱配有：①共射极单管放大器负反馈放大器实验板、②射极跟随器实验板、③RC正弦振荡器实验板、④差动放大器实验板、⑤OTL功率放大器实验板共五块及若干分立元件，可采用固定线路或分立元件灵活组合进行实验，有利于提高学生动手能力。

1、TWDG-15继电接触控制

提供中间继电器、二只，热继电器一只，熔断器三只，转换开关三只，按钮一只，行程开关四只，信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用。
 2、TWDG-17继电接触控制
    提供交流接触器（线圈电压380V）三只，热继电器一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压380V）一只，变压器(220V/26V/6.3V)、整流电路、能耗制动电阻(10Ω/25W)各一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用。

七、配置清单（每台）

| TWDG-01 | 电源仪器控制屏 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| TWDG-02 | 实验桌 | 1张 |
| TWDG-03 | 电路基础实验挂件 | 1套 |
| TWDG-04 | 交流电路实验挂件 | 1套 |
| TWDG-05 | 元件箱 | 1套 |
| TWDG-06 | 单相智能功率、功率因数表 | 1只 |
| TWDG-09 | 真有效值交流数字毫伏表 | 1只 |
| TWDG-10 | 受控源（四路）、回转器、负阻抗变换器 | 1套 |
| TWDG-12 | 数字电路实验挂件 | 1套 |
| TWDG-13 | 模拟电路实验挂件 | 1套 |
| TWDG-15 | 继电接触控制 | 1件 |
| TWDG-17 | 继电接触控制 | 1件 |
|  | 三相交流电机 | 2台 |
|  | 高可靠护套结构手枪插式实验连接线及配件 | 1套 |

PLC配置清单：

（一）主机：三菱FX1N-40MR

（二）实验箱部分：

| 1．PLC001 交通信号灯PLC自动控制 3．PLC003 LED数码管显示PLC自动控制 5．PLC005 加工中心刀具库选择控制（实物） 7．PLC007 电机的自动控制（实物） 9．PLC009 模拟电视发射塔 11．P LC011 自动售货机 13．PLC013 水塔自动供水系统 15．PLC015 自动洗衣机系统 | 2．PLC002 搅拌器的PLC自动控制（实物） 4．PLC004 四层电梯的PLC自动控制（实物） 6．PLC006 艺术彩灯造型的PLC控制 8．PLC008 步进电机的PLC控制（实物） 10．PLC010 自动送料装车系统 12．PLC012 自动成型系统 14．PLC014 邮件自动分拣系统 16．PLC016 电镀系统 |
| --- | --- |