TWKW-845B 网孔型电工技能及工艺实训考核装置（双面、四组）

一、概述：

该实训装置主要由实训桌、元件储存柜、网孔板组成。操作者根据实训线路进行元器件的布局、安装、走线，接近工业现场，有利于培养学生的动手能力和操作技能。实训项目可自行确定，根据所选项目选择相应的元器件。其是大中专院校、职业学校、技术及培训机构学生实训和电工考证的理想考核设备。

二、特点：

1、电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、灵活、更换快捷、易扩展功能或开展新实训项目。

2、操作台只需三相四线交流电源即可投入使用，占地面积小，节约用房，减少管理人员及基建投资。

3、设有电压型电流型漏电保护器，并有单片机自动全程监控实训装置过载或短路，一旦发生即可自动切断电源，故障排除后方可再次启动工作电源。能确保设施和操作者安全。各电源输出均有监视功能，各测量仪表也均有可靠的保护功能。

4、实训台为四组型，每个工位配套独立电工仪表和电源，四个工位同时进行实训互不干扰。

三、技术性能：

1、工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5%  50Hz

2、温度：-10℃～40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1.5KVA

4、重量：200Kg

5、外形尺寸：1500mm×1400mm×1700mm

四、实训台配备

1、每一面设有起动、停止、急停功能。由单片机全程监控实训台过载和短路功能，一有情况能自动切断工作电源，故障排除复位后方可重新启动电源，确保设备和操作者安全。

2、每工位设有一个总电源开关，具有漏电保护功能，当漏电流达30mA时，保护装置动作。

3、提供单相、三相插座每组各一只。

4、每工位一路直流稳压电源：电压0-30V，电流3A，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，使用方便，有数字表指示。电压稳定度＜10-2，负载稳定度＜10-2，纹波电压＜5Mv。

5、每工位配置交流5A电流表3只，精度1.5级。

6、每工位配置智能型功率及功率因数表1只

由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。

7、实训桌：铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，并配有元器件储存柜及抽屉。

五、参考实训项目

| 1．电工布线工艺实训 2．两个开关控制一盏灯线路训练 3．声控开关控制白炽电路训练 4．二地控制一盏灯电路训练 5．三地控制一盏灯电路训练 6．日光灯线路接线训练 7．单相电度表直接安装接线 8．单相电度表经电流互感器安装接线 9．室内照明电路安装训练 10．配电板安装训练 11．交流负载电功率的测量 | 12．三相异步电动机直接启动控制 13．三相异步电动机接触器点动控制线路 14．三相异步电动机接触器自锁控制线路 15．三相异步电动机Y/△自动控制线路 16．用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路 17．接触器联锁的正反转控制线路 18．按钮联锁的三相异步电动机正反转按钮线路 19．双重联锁的三相异步电动机正反转按钮线路 20．三相异步电动机多地控制 21．工作台自动往返控制线路 22．三相异步电动机能耗制动控制线路 |
| --- | --- |

六、参考实训项目所需元器件清单（每组配备清单）

注：本装置每台需配四组元器件，用户也可自行购买。

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电度表 | DD862-2 | 1 |
| 2 | 单相闸刀开关 | HK8 | 1 |
| 3 | 拉线开关 | 4A/250V | 1 |
| 4 | 平灯头 | 6A/250V | 2 |
| 5 | 园形插座 | T3-10 | 1 |
| 6 | 电流互感器 | LQG-0.5 | 1 |
| 7 | 墙壁开关座 |  | 2 |
| 8 | 声控开关 | 118-B30 | 1 |
| 9 | 低压断路器 | DZ108-20/10 | 1 |
| 10 | 螺旋式保险盒 | RL1-15/3A | 3 |
| 11 | 直插式保险盒 | RT14-20/2A | 2 |
| 12 | 交流接触器 | CJX2-0910 | 3 |
| 13 | 辅助触头 | F4-22 | 3 |
| 14 | 热继电器 | R16B-20/3 | 1 |
| 15 | 通电延时时间继电器 | ST3PA-B/380V（0-60S） | 1 |
| 16 | 时间继电器座 | PF-083A | 1 |
| 17 | 3H铁壳按钮 |  | 2 |
| 18 | 行程开关 | LX9-222 | 2 |
| 19 | 行程开关 | LX9-001 | 2 |
| 20 | 倒顺开关 | K03-15 | 1 |
| 21 | 日光灯管 | Y210RR25/10W | 1 |
| 22 | 镇流器 | 13W | 1 |
| 23 | 日光灯座 |  | 2 |
| 24 | 接线端子排 | JF5-2.5/5 | 5 |
| 25 | G形导轨 |  | 1 |
| 26 | 走线槽 |  | 2米 |
| 27 | 螺丝 |  | 90 |
| 28 | 螺丝刀 |  | 2 |
| 29 | 尖嘴钳 |  | 1 |
| 30 | 剥线钳 |  | 1 |
| 31 | 三相鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W | 1 |