TW-360型可编程控制器实训装置

TW-360型可编程控制器实训装置采用铝木结构实训台，实训台架由实训屏（含电源控制屏）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。实训屏包括电源指示和控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元、七段数码管单元，电源控制屏的左右两侧分别装有一个两插插座，将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）；实训屏上部采用三根不锈钢型材组成通用实训模块固定结构，一次可摆放8个实训模块，模块采用标准化结构、互换性强，根据实训内容的需要调换实训模块；存储柜用于存放工具材料及模块。

技术参数

1.交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz；

2.温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结；

3.外形尺寸：长×宽×高=1300mm×750mm×1700mm；

4.整机功耗：≤1.0 kVA；

5.安全保护措施：实训台桌面采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线

功能特点

总体结构：

TW-360型可编程控制器实训装置采用铝合金导轨式实训台，模块采用标准化结构和工具材料放置抽屉及模块存储箱，互换性强。

TW-360型可编程控制器实训装置台架由实训屏（含电源控制屏）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。实训台架以经氧化处理的高材质40mm×80mm铝合金作为设备主要框架材料；实训台架采用铝合金的本体颜色，电源箱体采用麻灰色1.2mm钢板制作。实训屏底部装电源控制屏，电源控制屏的面板布局从左至右依次为电源指示和电源控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元、七段数码管单元，电源控制屏的左右两侧分别装有一个两插插座，将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）；实训屏上部采用三根不锈钢型材组成通用实训模块固定结构，一次可摆放8个实训模块，根据实训内容的需要调换实训模块。实训桌桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级。实训储物柜采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计，可同时存放8个通用实训模块。实训储物柜的位置可根据需要灵活调整，底部装有4个导向轮，方便实训台架移动，储物柜的外形尺寸为：1090mm×500mm×600mm。

TW-360型可编程控制器实训装置的PLC模块的I/O端子、变频器的接线端子及其他附件元器件与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。

本设备各个模块的功能特点：

交流电源控制单元：三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电，本装置设有供电和通电指示，设有带灯保险丝保护，启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位，及具有急停开关。提供三相四线380V、单相220V电源各一组（安全插座），提供2组三插AC200V插座，由启停开关控制输出，并设有保险丝保护。

定时器兼报警记录仪：定时器兼报警记录仪，平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的过流告警次数。

直流电源、直流电压/电流表、逻辑电平输出及指示等：直流电压：0～±10V可调输出；直流电流：4～20mA可调输出；直流数字电压表/电流表：电压表量程0～30V、精度0.5级，电流表量程0～30mA、精度0.5级；同时设有逻辑电平输出（点动、黄绿红三种颜色开关）、逻辑电平指示（黄绿红三种颜色指示）、LED数码管、选择开关、蜂鸣器、直流24V继电器、直流电压输出：24V/6A、12V/2A各一组（具有保险丝保护）。

（1）PLC模块：PLC主机采用三菱FX3U-48MR；输入24点、输出24点。包含钮子开关24只，船型开关一只，保险丝一只。

（2）变频器模块：变频器采用三菱E740/0.75KW变频器。包含电位器一只，钮子开关7只，船型开关一只，保险丝一只。

（3）三相异步电动机模块：采用的电动机为三相鼠笼式异步电动机，为变频器调速使用,固定底座。

五、实训项目

TW-360型可编程控制器实训装置基本实训包含PLC、变频器的基本操作与编程以及相互之间通讯实训。实训项目如下：

自动送料装车系统 TW110

水塔水位自动控制 TW111

交通灯自控与手控 TW112

全自动洗衣机 TW113

电机控制 TW114

多种液体混合 TW115

步进电机 TW116

自控成型机 TW117

自控轧钢机 TW118

邮件分拣机 TW119

铁塔之光 TW120

四层电梯控制 TW121

电镀生产线控制 TW122

等其他模块（选配）

变频器功能参数设置与操作；

外部端子点动控制；

变频器控制电机正反转；

多段速度选择变频调速；

变频器无级调速；

基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速；

瞬时停电起动控制；

PLC、变频调速控制；

PLC控制变频器外部端子的电机正反转；

PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制；

基于PLC数字量控制方式的多段速；

六、设备配置

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训桌台 | 铝合金导轨式实训台；1300mm×750mm×1700mm； | 1 | 套 | 铝合金导轨式结构 |
| 2 | 电源控制屏 | 电源供电和通电指示； 控制单元； 定时器兼报警记录仪指示灯； 选择开关和蜂鸣器及继电器单元； 电压表量程0～30V、精度0.5级； 电流表量程0～30mA、精度0.5级； 直流电源单元：0～±10V可调输出； 直流电流：4～20mA可调输出； 七段数码管单元； | 1 | 套 |  |
| 3 | 电脑推车 | 亚龙580*400*780mm带脚轮、电脑托盘 | 1 | 台 | 铝木结构 |
| 4 | PLC主机 | 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。尺寸：298mm×285mm×110mm。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 变频器模块 | 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。尺寸：298mm×285mm×110mm。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 三相异步电动机 | 三相380V/180W；转速：1400r/min | 1 | 套 |  |
| 7 | RS232C/RS422通讯电缆 | 长2000mm；用于学生机PLC主机与计算机之间的通讯； | 1 | 根 |  |
| 8 | RS232C/RS232C通讯电缆 | 长2000mm；作为仿真接口模块与计算机之间的通讯 | 1 | 根 |  |
| 9 | 国标电源线 | 3脚标准插头国标电源线 | 2 | 根 |  |
| 10 | 安全插拔线 | 10根：长1000mm； 40根：长600mm | 1 | 套 |  |
| 11 | 编程软件 | PLC编程软件根据PLC品牌定 | 1 | 套 |  |
| 12 | 仿真实训模块 | 仿真系统芯板，9针串口，船型开关，国标电源插座1只，安全插口66只 | 1 | 套 |  |
| 13 | PLC仿真培训软件 | 方便学生进行PLC的相关学习 | 1 | 套 |  |
| 14 | 电机控制 | 钮子开关3只，指示灯6只，安全插座9只； | 1 | 套 |  |
| 15 | 步进电机 | 琴键开关1只，钮子开关1只，点动按钮1只，4相直流电动机1只，安全插座13只，转盘1个； | 1 | 套 |  |
| 16 | 铁塔之光 | 七段数码管1只，指示灯9只，安全插座18只； | 1 | 套 |  |
| 17 | 邮件分拣机 | 钮子开关1只，指示灯10只，安全插座11只； | 1 | 套 |  |
| 18 | 自控成型机 | 钮子开关6只，指示灯10只，安全插座12只； | 1 | 套 |  |
| 19 | 自动轧钢机 | 钮子开关2只，指示灯10只，安全插座11只； | 1 | 套 |  |
| 20 | 多种液体混合 | 钮子开关4只，指示灯10只，安全插座12只； | 1 | 套 |  |
| 21 | 全自动洗衣机 | 点动按钮（绿色）4只，红色停止点动按钮1只，指示灯8只，安全插座13只； | 1 | 套 |  |
| 22 | 电镀生产线控制 | 直流电动机2只，滚珠丝杠1条，轴承2只，转盘1只，轴承支架2只，皮带轮1条、琴键开关1只，点动按钮3只，安全插座18只； | 1 | 套 |  |
| 23 | 交通灯自控与手控 | 钮子开关3只，红、绿、黄指示灯各4只，安全插座11只； | 1 | 套 |  |
| 24 | 水塔水位自动控制 | 钮子开关4只，指示灯6只，安全插座8只； | 1 | 套 |  |
| 25 | 自动送料装车系统 | 钮子开关2只，指示灯8只，安全插座12只； | 1 | 套 |  |
| 26 | 四层电梯控制 | 直流电动机2只，滚珠丝杠1条，轴承2只，工件1只，轴承支架2只，七段数码管1只，点动按钮10只，指示灯灯14，限位装置4只、安全插座33只； | 1 | 套 |  |
| 27 | 实训指导书 | 可编程控制器实训指导书 | 1 | 套 |  |