TW-MW1320 万能外圆磨床

价格:100800元

一、功能特点：
    本机床适用于磨削圆柱形圆锥形的外圆，也可磨削轴向端面，宜用于批量生产及各种机械加工行业使用，具有精度高，刚性强，磨削效率高，操作方便等特点，结构先进，造型美观。机床的进给及补偿，由传动机构执行。进给系统具有定程磨削功能，采用手动或液压二种进给方式。工作台快退设有中停装置，快退距离可按需要调整，以减小辅助时间。工作台起动手把设有安全联锁装置，确保装卸和测量工件时的安全性。机床砂轮轴最高转速为24000转/分，以提高磨削小孔时的质量。
二、技术参数：

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大磨削直径 | 200mm |
| 2 | 中心高 | 125mm |
| 3 | 工作台最大纵向移动量 | 600/800mm |
| 4 | 手轮-转移动量 | 6mm/r |
| 5 | 头架卡盘直径 | 125mm |
| 6 | 砂轮架快速移动量 | 20mm |
| 7 | 砂轮轴转速 | 1820r/min |
| 8 | 砂轮宽度 | 40mm |
| 9 | 机床重量净重/毛重 | 2500/2700kg |
| 10 | 最小磨削直径 | 8mm |
| 11 | 顶尖中心距 | 550/750mm |
| 12 | 最大回转角度 | +9°/+7° |
| 13 | 主轴转速 | 60,85,230,120,170,460 r/min |
| 14 | 尾架顶尖锥度 | No.3Morse |
| 15 | 手轮-转砂轮架移动量 | 1mm |
| 16 | 砂轮架移动量 | 150mm |
| 17 | 电机总容 | 4.24kw |
| 18 | 最大磨削长度 | 520/750mm |
| 19 | 最大工作重量 | 50kg |
| 20 | 液压移动速度 | 0.1-4m/min |
| 21 | 头架顶尖锥度 | No.3Morse |
| 22 | 尾架套简移动量 | 25mm |
| 23 | 微调捏手转格砂轮架移动量 | 0.001mm |
| 24 | 砂轮最大直径 | 400 mm |
| 25 | 机床外形尺寸 | 2000×1420×1600mm |