TW-YZP02透明液压传动与PLC控制实训装置

（导线连接）

一、主要技术参数

1、电源：AC220V允差±l0%，50Hz；

2、直流电源输入AC220V  输出DC24V/3A

2、装置容量：≤1kVA；

3、工作环境温度：－5℃～40℃；

4、工作湿度：≤90%(40℃时)；

5、外形尺寸：1500mm×700mm×1750mm

6、液压泵站：

（1）系统额定压力0.8MPa；

（2）定量齿轮泵-电机1套：采用内轴一体式安装，结构紧凑，噪音低；定量齿轮泵：额定流量6L∕min，压力2.5 MPa；电机：功率250W，调速范围0－1500r/min，外型尺寸：630mm×380mm×500mm。

（3）油箱：公顷容积45L；附有油温液位计、过滤器、空气滤清器、耐震压力表，L-HL46号液压油；

7、液压元件：

采用透明工艺加工而成，最大工作压力2.0MPa。每个透明液压元件皆配有底板，可方便、随意地安放在操作面板上。油路搭接采用快换接头，而且采用透明软管，可清晰直观看见油路的流动，不漏油。

8、电器控制单元：

（1）电源模块：电源部分别配有一个380V电压表、直流电压表、电流表，

监视装置的输入交、直流电源及电流指示。启动/停止按钮主要用于控制液压泵站与气泵是否通电。配置急停按钮等，提供电气控制电路中的AC220V交流电压、DC24V直流电压。

（2）PLC主机模块：主机选用三菱FX1S-20MR主机，12路DC输入／8路继电器输出。

（3）配有控制模块：PLC输入、输出模块；继电器模块；控制按钮模块；时间继电器模块等。

9、电磁换向阀：DC24V  .吸力3mpa

二、主要特点

1、液压PLC控制实训装置主要由实训桌、实训台、液压元件和电器控制器件、可编程控制器（PLC）等器件组成。

2、实训桌、实训台为铁质双层亚光密纹喷塑结构，实训桌抽屉内存放液压元件等。

3、配备全常用液压元件：每个液压元件均配有安装底板，可方便、随意地将液压元件安放在铝合金型材面板上（面板带“T”沟槽形式的铝合金型材结构）。油路搭接采用快换接头，拆接方便，不漏油。

4、实训元件均为透明有机材料制成，便于了解掌握几十种常用液压元件的结构，性能及用途。掌握几十种基本回路的工作原理，实验组装回路快捷、方便。

5、通过机械控，传统继电器控制，先进的PLC自动控制与PLC编程及监控技术于一体，灵活实现其功能。

6、实验控制单元也可以采用独立的继电器控制单元进行电气控制，通过比较，突出PLC可编程序控制的优越性和先进性，加深对PLC编程器的了解与掌握。

三、透明液压PLC控制基本实训回路

1、用手动换向阀的换向回路。

2、用中位机能换向阀的用锁回路。

3、用液控平向阀的闭锁回路。

4、压力调定回路。

5、二级压力控制回路。

6、用减压阀的减压回路。

7、用增压缸的增压回路。

8、用H型换向阀的卸载回路。

9、进油节流调速回路。

10、回油节流调速回路。

11、调速齿轮泵的换向调速回路。

12、调速齿轮泵和调速阀组成的复合调速回路。

13、流量阀短接的速度换接回路。

14、用调速阀串连联的二次进给同路。

15、用调速阀并联的二次进给同路。

16、用顺序阀的顺序动作回路。

17、用压力继电回的顺序动作回路。

18、用行程开关控制的顺序动作回路。

19、用行程换向阀的顺序动作回路。

20、串联液压缸的同步回路。

21、用先导型溢流阀控制的换向回路。

22、用单向阀的保压回路。

23、用换向阀的保压回路。

24、PLC编程软件学习和使用

25、PLC与计算机的通讯，在线调试、监控

26、PLC控制的液压基本回路实训（优化控制）

四、液压元件

五、透明液压实训装置清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训桌 | 1500×700×1750mm | 1张 |  |
| 2 | 实训台 |  | 1台 |  |
| 3 | PLC主机模块 | FX1S-20MR | 1块 |  |
| 4 | 电源模块 |  | 1块 |  |
| 5 | 继电器控制模块 |  | 1块 |  |
| 6 | 时间继电器模块 |  | 1块 |  |
| 7 | 控制按钮模块 |  | 1块 |  |
| 8 | 直流电机 | 泵站 | 1台 |  |
| 9 | 直流电机专用调速控制模块 |  | 1块 |  |
| 10 | 数字转速表与转速传感器 |  | 1个 |  |
| 11 | 齿轮油泵（CB-B6） |  | 1个 |  |
| 12 | 溢流阀 |  | 1个 |  |
| 13 | 耐震压力表 |  | 1个 |  |
| 14 | 油箱 |  | 1个 |  |
| 15 | 吸油过滤器 |  | 1个 |  |
| 16 | 空气过滤器 |  | 1个 |  |
| 17 | 油温液位计 |  | 1个 |  |
| 18 | 双作用油缸（带行程撞块） | 透明元件 | 2只 |  |
| 19 | 二位二通电磁换向阀 | 透明元件 | 1只 |  |
| 20 | 二位四通电磁换向阀 | 透明元件 | 2只 |  |
| 21 | 三位四通电磁换向阀（O型） | 透明元件 | 1只 |  |
| 22 | 三位四通电磁换向阀（H型） | 透明元件 | 1只 |  |
| 23 | 三位四通电磁换向阀（M型） | 透明元件 | 1只 |  |
| 24 | 弹簧回位油缸 | 透明元件 | 1只 |  |
| 25 | 增压油缸 | 透明元件 | 1只 |  |
| 26 | 辅助油箱 | 透明元件 | 1只 |  |
| 27 | 单向阀 | 透明元件 | 2只 |  |
| 28 | 液控单向阀 | 透明元件 | 2只 |  |
| 29 | 溢流阀（直动式） | 透明元件 | 2只 |  |
| 30 | 溢流阀（先导式） | 透明元件 | 1只 |  |
| 31 | 节流阀（直动式） | 透明元件 | 1只 |  |
| 32 | 调速阀 | 透明元件 | 2只 |  |
| 33 | 顺序阀 | 透明元件 | 2只 |  |
| 34 | 减压阀 | 透明元件 | 1只 |  |
| 35 | 二位四通行程换向阀 | 透明元件 | 1只 |  |
| 36 | 三位五通手动换向阀 | 透明元件 | 1只 |  |
| 37 | 压力继电器 | 透明元件 | 1只 |  |
| 38 | 压力表 | 透明元件 | 3只 |  |
| 39 | 三通接头 | 透明元件 | 7只 |  |
| 40 | 四通接头 | 透明元件 | 3只 |  |
| 41 | 行程开关 |  | 4只 |  |
| 42 | 透明液压皮管 |  | 20米 |  |
| 43 | 油盘 |  | 1只 |  |
| 44 | 液压油 | L-HL46 | 15L |  |
| 45 | 编程电缆 | 三菱 | 1条 |  |
| 46 | 国标电源线 |  | 1条 |  |
| 47 | 实验导线 |  | 1包 |  |
| 48 | 快速油接头 |  | 5只 |  |
| 78 | 工具箱 |  | 1个 |  |
| 79 | 内六角扳手 |  | 3把 |  |
| 80 | 螺丝刀 |  | 2把 |  |
| 81 | 剪刀 |  | 1把 |  |
| 82 | 活动板手 |  | 1把 |  |
| 83 | 尖嘴钳 |  | 1把 |  |
| 84 | 液压实训说明书 |  | 1册 |  |
| 85 | PLC编程软件、程序 | 光盘 | 1盘 |  |