TWSA-01电子工艺实训平台

一、总体概述

结合生产实际和职业岗位的技能要求，适合模拟与数字电路模块的教学与实验实训，还可以满足电子实训；电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目。

配套的电工电子创新实训模块由透明有机盒及PCB板构成，且包括多个组合模块，为学生提供了一个进行综合应用、创新实训，可充分发挥学生潜能的完全开放的平台。

二、设备技术指标

1. 工作电源：两相三线 AC 220V±10%  50Hz

2. 温度：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃）

3. 外形尺寸：长×宽×高为1600×700×1800mm

4. 整机功耗： 1.5KW

5. 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

三、设备功能特点

电子工艺实训考核装置大体构成上分：铝合金活动框架、电源台、实验元件盒。

铝合金活动框架：框架上面可以放标准挂板模块，可随意扩展，完成多门多种实验，另配置1个活动柜，方便存放所需工具和实验元件盒。

电源台：由两路相互独立、对称的实验电源和仪表组组成，可同时满足2人在同一实验台上完成不同的实验内容方便实训考核，装置采用单相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。

实验电源每路配置：一组可调的直流电源0～24V/2A，并带有过载、短路软保护功能，软保护的值还可进行调节；一组3～24V交流电源，七档可调；一组±5V、±12V直流稳压电源；一只精密数字电压表（DC 30V），一只精密数字电流表（DC 2000mA）；以及8路单相电源插座，可以方便设备、仪表的扩展时使用。

该装置配置的实验元件盒，其面板标志的元件电路符号采用新的国家标准，具有整体结构紧凑、外形美观大方、安装简单，实验元件盒具有使用保管方便等特点。

电子元件盒是组合式透明元件盒，元件盒单元组采用多元件、典型实验单元电路、典型仪表、通用集成电路插座等制成，可根据实训需要方便地组合成不同的电子线路；使实训具有开放性和创新性，电子元件盒体由透明有机工程塑料注塑而成，具有示教功能，使使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板采用PCB制作而成，表面清爽、符号线路清晰、表面耐磨损、元件更换容易；导线插孔采用高质量铜材制造，导线装有弹性插头可在模块上面插接，以保证可靠连接进行各种实验；实验时可根据实验内容和技能训练的需要，可方便的任意组合实验线路，以完成不同的实验项目，如课程设计等。

四、设备实训项目

（一）模拟电子技术综合应用、创新实训项目

1. 常用二极管的性能测试及应用

2. 双极晶体管及场效管输出特性的测定

3. 单管放大电路的研究

4. 两极放大电路及负反馈放大电路的研究

5. 助听器电路的调试（电子产品线路）（综合应用）

6. 恒流充电电路（场效应管的应用）（电子产品线路）（综合应用）

7. 三极管放大电路故障排除

8. 整流、滤波及稳压电路的研究

9. 直流稳压正、负电源电路的研究

10. 典型复合互补OTL功率放大电路调试（电子产品线路）（综合应用）

11. OTL功率放大电路的故障排除

12. LM386集成音响功率放大电路及其应用（电子产品线路）（综合应用）

13. 运算放大器基本运算电路

14. 对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路

15. 对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究

16. 气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试（电子产品线路）（综合应用）

17. 方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试

18. 三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛

19. RC（文式桥式）正弦波振荡器和制作与调试

20. 电容三点式LC正弦波发生器

21. 有源滤波电路研究

22. 直流—直流（DC—DC）集成电压变换电路的应用与调试（电子产品线路）（综合应用）

23. 恒温控制电路的制作与调试（竞赛项目）（电子产品线路）（综合应用）

（二）数字电子技术综合应用、创新实训项目

1. 基本逻辑门电路功能测试

2. 优先编码器功能测试

3. 二进制译码器和数据选择器功能测试

4. 全加器和超前进位全加器功能测试

5. 数值比较器功能测试

6. 七段码锁存/译码/驱动器功能测试

7. 各类触发器功能测试

8. 双向移位寄存器功能测试

9. 二一五一十进制计数器功能测试

10. 二位十进制计数/译码/驱动/显示电路

11. 可逆十进制计数电路功能测试

12. N进制计数电路功能测试

13. 555定时器基本应用电路

14. 微分型单稳态触发器

15. 集成单稳态触发器及其应用

16. 集成施密特触发器及其应用

17. 声光控制节能路灯电路（电子产品线路）（综合应用）

18. 8线数据传输电路（电子产品线路）（综合应用）

19. 4位环形计数节拍发生器（电子产品线路）（综合应用）

20. 秒脉冲信号发生器（电子产品线路）（综合应用）

21. 救护车/消防车声响报警电路（电子产品线路）（综合应用）

22. D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压

23. 数控变频三角波—方波发生器

24. 移位寄存器彩灯显示电路（电子产品线路）（综合应用）

25. 8位优先编码器抢答电路（电子产品线路）（综合应用）

26. 触摸式密码电子锁电路（电子产品线路）（综合应用）

27. 数字钟电路（电子产品线路）（综合应用）

28. 二位十进制计数符合电路（电子产品线路）（综合应用）

29. 交通灯控制电路（电子产品线路）（综合应用）

30. 升/降阶梯波发生器（电子产品线路）（综合应用）

31. 光电转换加/减计数电路（电子产品线路）（综合应用）

五、设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子工艺实训桌 | 1600*850*1800mm | 1 | 张 | 铝合金框架 |
| 2 | 电子工艺电源台 | 1515*230*230 mm | 1 | 台 | 铁质 |
| 3 | 电子创新模块 |  | 1 | 套 | 在投标文件中提供详细的配置清单，模块数不少于140个，须注明该型号规格 |
| 4 | 实验连接线 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | DXP6.0软件 |  | 1 | 套 | 拷贝版 |
| 6 | KeilC软件 |  | 1 | 套 | 拷贝版 |
| 7 | 电脑小推车 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 航空插连接线 |  | 1 | 条 | 4米 |
| 9 | 日光灯座（连灯） |  | 1 | 套 |  |

【配套工具】：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烙铁（带架） | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 1 |
| 5 | 十字螺丝刀 | 1 |
| 6 | 一字螺丝刀 | 1 |
| 7 | 一字螺丝刀（小） | 1 |
| 8 | 十字螺丝刀（小） | 1 |
| 9 | 美工刀 | 1 |

六、配置清单

电工电子创新模块清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ金属膜电阻(2W) | 330，470，510， | 各1个 |
| 2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330，510，680， | 各1个 |
| 3 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K，2K，3.3K， | 各1个 |
| 4 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K，4.7K，6.8K | 各1个 |
| 5 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K，22K，47K | 各3个 |
| 6 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1，0.2，0.4 | 各1个 |
| 7 | RT碳膜电阻(1W) | 1，4.7，10，27 | 各1个 |
| 8 | RT碳膜电阻(1W) | 39，47，56，68 | 各1个 |
| 9 | RJ金属膜电阻(1W) | 100，150，200，300 | 各1个 |
| 10 | RJ金属膜电阻(1W) | 390，470，560，680 | 各1个 |
| 11 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 560，820，1K，1K | 各1个 |
| 12 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 1.2K，2K，2.7K，3K | 各1个 |
| 13 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 4.7K，5.1K，6.8K，8.2K | 各1个 |
| 14 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 10K，15K，27K，33K | 各1个 |
| 15 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 51K，56K，62K，68K | 各4个 |
| 16 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 100K，270K，390K，470K | 各4个 |
| 17 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 820K，1M，2.2M，10M | 各1个 |
| 18 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120，180，220，620 | 各1个 |
| 19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 1.5K，2.2K，2.7K，3.9K | 各1个 |
| 20 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 6.2K，20K，24K，47K | 各1个 |
| 21 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 51K，150K，220K，3M | 各1个 |
| 22 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 510K，1.1M，2M，2M | 各2个 |
| 23 | CL聚脂膜电容 | 1000pF，2200 pF，3300 pF | 各2个 |
| 24 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF，0.01μF，0.022μF | 各2个 |
| 25 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF，0.047μF，0.1μF | 各4个 |
| 26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF，0.47μF，1μF | 各1个 |
| 27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF，1μF，0.33μF | 各1个 |
| 28 | CD铝电解电容 | 3.3μF，4.7μF，10μF | 各2个 |
| 29 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF，220μF，470μF | 各1个 |
| 30 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.5μ(450V AC)，1.0μ(450V AC) | 各1个 |
| 31 | CBB聚丙烯膜电容 | 2μF(450V AC)， 4μF(450V AC) | 各1个 |
| 32 | CL聚脂膜电容 | 20 pF，1500 pF，2200 pF | 各1个 |
| 33 | CC瓷片电容 | 20 pF，33 pF，100 pF | 各1个 |
| 34 | 可调电容 | 10-60 pF，220 pF，20-120 pF | 各1个 |
| 35 | CC瓷片电容 | 20 pF | 各1个 |
|  | CL聚脂膜电容 | 2200 pF，5600 pF |  |
| 36 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF，0.01μF，0.1μF | 各1个 |
| 37 | CD铝电解电容 | 2.2μF，33μF，47μF | 各2个 |
| 38 | 可调电容 | 2-7 pF，4-15 pF，300 pF | 各1个 |
| 39 | WX线绕电位器 | 100(5W)(去盖) | 1个 |
| 40 | WH碳膜电位器 | 470 (2W) (去盖) | 1个 |
| 41 | WH碳膜电位器 | 1K (2W) | 1个 |
| 42 | WX线绕电位器 | 4.7K (1W) (去盖) | 1个 |
| 43 | WH碳膜电位器 | 10K (1/2W) (去盖) | 1个 |
| 44 | WH碳膜电位器 | 22K(1/2W) | 1个 |
| 45 | WH碳膜电位器 | 33K (1/2W) | 1个 |
| 46 | WH碳膜电位器 | 47K (2W) | 1个 |
| 47 | WH碳膜电位器 | 100K (2W) | 1个 |
| 48 | WH碳膜电位器 | 470K (2W) | 1个 |
| 49 | WH碳膜电位器 | 1M (2W) | 1个 |
| 50 | 电感 | 30mH | 1个 |
| 51 | 电感 | 100mH | 1个 |
| 52 | 色码电感 | 22μH、100μH、180μH、 | 各1个 |
| 54 | 荧光灯镇流器 | 8W | 1个 |
| 55 | 柱形电感 | 330μH | 各1个 |
| 56 | 柱形电感 | 50μH |  |
| 57 | 柱形电感 | 100μH |  |
| 58 | EI型壳式变压器 | 24V/12V | 1个 |
| 59 | C型芯式变压器 | 24V/12V | 1个 |
| 60 | R型芯式变压器 | 24V/12V | 1个 |
| 61 | 集成底座 | 8P | 2个 |
| 62 |  | 14P | 5个 |
| 63 |  | 16P | 4个 |
| 64 |  | 18P | 2个 |
| 65 |  | 28P | 1个 |
| 66 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | 各1个 |
| 67 |  | 1N4733A (5.1V 1W) |  |
| 68 |  | 1N4735A (6.2V 1W) |  |
| 69 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | 各1个 |
| 70 |  | 1N4740A (10V 1W) |  |
| 71 |  | 1N4742A (12V 1W) |  |
| 72 | 双向稳压管 (1W) | 5V (2W)，8.2V (2W)，10V (2W)，12V (2W) | 各1个 |
| 73 | 整流二极管 | 1N4007，1N4007，1N4007，1N4007 | 各1个 |
| 74 | 开关二极管 | 1N4148 | 各1个 |
|  |  | 1N4148 |  |
|  | 肖特基二极管 | 1N5818 |  |
| 75 | 三极管 | TIP42C | 各1个 |
| 76 | 三极管 | BU406 |  |
| 77 | 三极管 | 9012 | 各1个 |
| 78 | 三极管 | TIP41C |  |
| 79 | 三极管 | 9013 | 各1个 |
| 80 | 三极管 | TIP41C |  |
| 81 | 晶闸管 | BT151 | 各1个 |
| 82 | 场效应管 | 3DJ7 |  |
| 83 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | 各1个 |
| 84 |  | IRF9630 (P沟道) |  |
| 85 | 双向触发管 | BD3 | 各1个 |
| 86 | 双向晶闸管 | BT136 |  |
| 87 | 仪表开关 |  | 1个 |
| 88 | 复位按钮开关 |  | 1个 |
| 89 | 钮子开关 |  | 1个 |
| 90 | 灯泡负载 |  | 3个 |
| 91 | 荧光灯底座 |  | 2个 |
| 92 | 启辉器 |  | 1个 |
| 93 | 指示灯 | 6.3V | 1个 |
| 94 | 熔断器（保险丝） |  | 1个 |
| 95 | 电流表插座 |  | 2个 |
| 97 | 稳压集成 | LM337 | 各1个 |
| 98 |  | LM317 |  |
| 99 | 扬声器 | 8Ω | 1个 |
| 100 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | 各1个 |
| 101 | LED | Φ5红 |  |
| 102 | QM-N5（或J3）型气敏元件 |  | 1个 |
| 103 | 三极管插座 |  | 1个 |
| 104 | 元件插座 |  | 1个 |
| 105 | 音乐芯片 | JD9300Y | 1个 |
| 106 | 保险丝 | FU | 各1个 |
| 107 | 二极管 | 1N4007 |  |
| 108 | 电容 | 1000μF /50V，100μF /35V，0.1μF |  |
| 109 | 稳压管 | 1N4733 (5.1V) |  |
| 110 | 电阻 | 100Ω | 各1个 |
| 111 | 电阻 | 39Ω |  |
| 112 | 温度传感器 | LM35 |  |
| 113 | 珐琅电阻 | RX20-10W 22Ω |  |
| 114 | 纽子开关 | AN4 |  |
| 115 | 电位器 | 470ΩWH1/2W |  |
| 116 | 铜电阻 | Cu-50 |  |
| 117 | 直流数字毫伏表 | 0～2000mA | 1个 |
| 118 | 稳压集成 | 7812 | 各1个 |
| 119 | 保险丝 | FU |  |
| 120 | 二极管 | 1N4007 ×4 |  |
| 121 | 电容 | 470μF /50V |  |
| 122 |  | 100μF /25V |  |
| 123 |  | 0.01μF |  |
| 124 | 电位器 | 10K WH1/2W (2) | 各1个 |
| 125 | 电容 | 10μF /35V (2) |  |
| 126 | 集成 | OP07 |  |
| 127 | 二极管 | 1N4148(2) |  |
| 128 | 集成运放 | LM358 | 1个 |
| 129 | 继电器 | 12V | 各1个 |
| 130 | 三极管 | 9013 |  |
| 131 | 二极管 | 1N4148 |  |
| 132 | 电容 | 1000μF /50V (2) | 各1个 |
| 133 |  | 0.33μF (2) |  |
| 134 | 插座 | 3P |  |
| 135 | 电容 | 1000μF /50V (2) | 各1个 |
| 136 |  | 0.33μF (2) |  |
| 137 | 插座 | 3P |  |
| 138 | 功放 | LM386 | 各1个 |
| 139 | 电阻 | 10 (2) |  |
| 140 | 电容 | 47nF (2) |  |
| 141 |  | 10μF /35V |  |
| 142 |  | 100nF |  |
| 143 |  | 100μF |  |
| 144 | 集成 | MC34063A | 1个 |
| 145 | 拨码开关 | 红 蓝 | 各1个 |
| 146 | 电阻 | 1K(2) |  |
| 147 | 电位器 | 10KΩ WH1/2W(2) |  |
| 148 | 插座 | 2P(2) |  |
| 149 |  | 3P(1) |  |
| 150 | 拨码开关 | 红 蓝 | 各1个 |
| 151 | 电阻 | 1K(2) |  |
| 152 | 电位器 | 10KΩ WH1/2W (2) |  |
| 153 | 插座 | 2P(2) |  |
| 154 |  | 3P(1) |  |
| 155 | 光电开关 | LG-JT02(2) | 各1个 |
|  | 电机 | 1 |  |
| 156 | 开关 | 0-1置数单刀双掷开关 | 各1个 |
| 157 | 钮子开关 | KNX(8) |  |
| 158 | 电阻 | 100(10个) | 各1个 |
| 159 | 钮子开关 | 1个 |  |
| 160 | 轻触开关 | 10 |  |
| 161 | 8421拨码盘 | 2位 |  |
| 162 | 电阻 | 51K (10) |  |
| 163 | 二极管 | 1N4148(8) |  |
| 164 | 集成 | 555 | 各2个 |
| 165 | 电位器 | 100k(2) |  |
| 166 | 电阻 | 10k(2) |  |
| 167 |  | 300 |  |
| 168 | 二极管 | 4001(2) |  |

附件4：单元电子模块清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 规格mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成芯片 | CD4001 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 2 | 集成芯片 | CD4002 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 3 | 集成芯片 | CD4008 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 4 | 集成芯片 | CD4011 | 个 | 3 | 58*58*40 |  |
| 5 | 集成芯片 | CD4013 | 个 | 3 | 58*58*40 |  |
| 6 | 集成芯片 | CD4015 | 个 | 1 | 58*124*40 |  |
| 7 | 集成芯片 | CD4023 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 8 | 集成芯片 | CD4025 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 9 | 集成芯片 | CD4060 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 10 | 集成芯片 | CD4069 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 11 | 集成芯片 | CD4070 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 12 | 集成芯片 | CD4071 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 13 | 集成芯片 | CD4073 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 14 | 集成芯片 | CD4075 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 15 | 集成芯片 | CD4077 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 16 | 集成芯片 | CD4081 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 17 | 集成芯片 | CD4085 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 18 | 集成芯片 | CD4096 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 19 | 集成芯片 | CD40106 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 20 | 集成芯片 | CD40107 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 21 | 集成芯片 | CD40194 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 22 | 集成芯片 | CD4518 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 23 | 集成芯片 | CD4532 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 24 | 集成芯片 | CD4538 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 25 | 集成芯片 | 74HC03 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 26 | 集成芯片 | 74HC112 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 27 | 集成芯片 | 74HC151 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 28 | 集成芯片 | 74LS161 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 29 | 集成芯片 | 74LS163 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 30 | 集成芯片 | 74LS283 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 31 | 集成芯片 | 54LS196 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 32 | 集成芯片 | CD40192/74LS192 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 33 | 集成芯片 | 14513 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 34 | 集成芯片 | 555 | 个 | 2 | 58*58*40 |  |
| 35 | 集成芯片 | AD7520 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 36 | 集成芯片 | LM358 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 37 | 集成芯片 | LM386 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 38 | 集成芯片 | ADC0809 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 39 | 集成芯片 | 14528 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 40 | 集成芯片 | 4N35 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 41 | 集成芯片 | 1413 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 42 | 集成芯片 | MC34063 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 43 | 集成芯片 | OP07 | 个 | 1 | 58*58*40 |  |
| 44 | 电阻 | 680K | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 电阻 | 270 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 瓷片电容 | 51P | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 瓷片电容 | 200P | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 三极管 | 9012 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 三极管 | 9013 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 稳压集成 | 7815 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 稳压集成 | 7915 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 卡口灯泡(E17) | 15W220V | 只 | 5 | 冰箱灯泡 |  |
| 53 | 卡口灯泡(E14) | 40W220V | 只 | 5 | 冰箱灯泡 |  |
| 54 | 卡口灯泡(E17) | 15W24V | 只 | 2 | 冰箱灯泡 |  |
| 55 | 熔芯(保险丝) | 1A、0.5A、2A | 只 | 各1盒 | 玻璃 |  |
| 56 | 1号电池盒 |  | 只 | 1 |  |  |
| 57 | 荧光灯（8W） |  | 只 | 1 |  |  |
| 58 | 启辉器 |  | 只 | 1 |  |  |
| 59 | 1#电池 |  | 节 | 2 | 1.5V |  |
| 60 | 导线(香蕉插) | 红色25cm | 根 | 5 |  |  |
| 61 | 导线(香蕉插) | 黄色25cm | 根 | 5 |  |  |
| 62 | 导线(香蕉插) | 绿色25cm | 根 | 5 |  |  |
| 63 | 导线(香蕉插) | 蓝色25cm | 根 | 5 |  |  |
| 64 | 导线(香蕉插) | 黑色25cm | 根 | 5 |  |  |
| 65 | 导线(香蕉插) | 红色35cm | 根 | 5 |  |  |
| 66 | 导线(香蕉插) | 黄色35cm | 根 | 5 |  |  |
| 67 | 导线(香蕉插) | 绿色35cm | 根 | 5 |  |  |
| 68 | 导线(香蕉插) | 蓝色35cm | 根 | 5 |  |  |
| 69 | 导线(香蕉插) | 黑色35cm | 根 | 5 |  |  |
| 70 | 导线(香蕉插) | 红色45cm | 根 | 4 |  |  |
| 71 | 导线(香蕉插) | 黄色45cm | 根 | 4 |  |  |
| 72 | 导线(香蕉插) | 绿色45cm | 根 | 4 |  |  |
| 73 | 导线(香蕉插) | 蓝色45cm | 根 | 4 |  |  |
| 74 | 导线(香蕉插) | 黑色45cm | 根 | 4 |  |  |
| 75 | 导线(香蕉插) | 红色70cm | 根 | 2 |  |  |
| 76 | 导线(香蕉插) | 黄色70cm | 根 | 2 |  |  |
| 77 | 导线(香蕉插) | 绿色70cm | 根 | 2 |  |  |
| 78 | 导线(香蕉插) | 蓝色70cm | 根 | 2 |  |  |
| 79 | 导线(香蕉插) | 黑色70cm | 根 | 2 |  |  |
|  | 80 | 电容 | 10μF |  |  |  |
|  | 81 |  | 0.1μF |  |  |  |
|  | 82 |  | 0.01μF |  |  |  |
|  | 83 | 钮子开关 | 1个 |  |  |  |
|  | 84 | 电阻 | 100(8) |  |  | 各1个 |
|  | 85 | 集成 | ULN2801 |  |  |  |
|  | 86 | LED | 红(8) |  |  |  |
|  | 87 | 集成 | 4511(2) |  |  | 各3个 |
|  | 88 | 电阻 | 300 (16) |  |  |  |
|  | 89 | 共阴数码管 | 0.5寸(2) |  |  |  |
|  | 90 | LED | 红(4)绿(4) 黄(4) |  |  | 各1个 |
|  | 91 | 电阻 | 50Ω(6) |  |  |  |
|  | 92 | 集成 | CD1413 |  |  |  |
|  | 93 | 电位器 | 10K WH1/2W |  |  | 各1个 |
|  | 94 | 单结晶休管 | BT33 |  |  |  |
|  | 95 | 电阻 | 2.2KΩ |  |  |  |
|  | 96 |  | 100Ω |  |  |  |
|  | 97 |  | 560Ω |  |  |  |
|  | 98 | 三极管 | 9013 |  |  |  |
|  | 99 | 二极管 | 1N4148(2) |  |  |  |
|  | 100 | 指针微安表 | 100μA |  |  | 1个 |