TW-X49型AI人工智能综合实验箱

产品简介：

TW-X49型AI人工智能综合实验箱是软/硬件一体的面向AI人工智能方向的实训系统，融合边缘计算，人脸识别，机器视觉，文本/证件识别，语音识别诸多AI技术，同时引入物联网传感器，无线网络知识点，是一套AI人工智能+物联网综合型实验系统。

该款实验箱由具有边缘计算能力的单板计算机，高清晰画质视频采集器，拾音器，本地显示器，操控端口，物联网基础部件组成，完整布署在实验箱里，配套实验教程和实训所需的辅件。

该款实验箱是针对新工科“人工智能”专业研发的，具备创新，先进，实践性强等特点，适用于人工智能，计算机，电子，信息工程，自动化等相关专业。

特点：

该系统引入科大讯飞语音技术，百度AI OCR技术，可运行在边缘计算机上

实现通用文字识别，证件/票据识别，语音识别等AI应用，比如身份证识别，户照，银行卡，营业执照，车牌，驾驶证/行驶证的识别。

AI人工智能+物联网“双核”组合

提供物联网传感器，无线网络模块，NB-IoT模块，与边缘计算机，AI人工智能部件，构成AI人工智能和物联网的融合，且支持与阿里云的链接，支持使用者进行AI人工智能物联网的应用扩展开发。

基于安卓系统的AI人脸识别技术

提供人脸识别的开源安卓工程包，实现静态，动态下的人脸特征采集，特征分析，对比等人脸识别功能。

AI人工智能+物联网“双核”组合

基于ARM架构Cotex-A72六核处理器，内建强大视频处理引擎Mail-T864 GPU, 完美支持H.265/H.264视频解码，支持大数据处理，流畅运行AI应用软件。

硬件一体化设计，高度集成，易于设备的维护

实验所用到的硬件，均布署在实验主板上，一对N供电模式，各单元相互独立，模块化设计。

产品图：

示例图：

【OCR】

【语音合成】

【图片中的人脸属性检测】

技术参数：

1.实验主板：

划分边缘计算机，音视频采集，物联网（无线温湿度传感器，无线模拟照明灯，无线路由器，无线协调器），操控键盘，人机交互显示，以及音频输出。

实验箱外尺寸：512*374*218mm

1. 边缘计算机：

| 处理器 | ARM架构Cortex-A72六核处理器 |
| --- | --- |
| GPU | 内置Mail-T864, 支持4K, H.265视频解码 |
| 内存 | 4GB DDRIII |
| 存储器 | 16GB eMMC Nand Flash |
| USB | 支持USB3.0和USB2.0, 提供Type-C接口 |
| UART | 支持RS232和TTL格式 |
| 网络 | 支持千兆以太网，802.11 b/g/n WiFi, BT4.0 提供Mini-PCIe卡座，SIM卡座 |

2. 音视频采集器：

| 像素 | FHD 1080P人像采集摄像头 |
| --- | --- |
| 视觉 | 360度视角调整 |
| 拾音器 | 内置全指向麦克风，支持4米拾音半径 |
| 对焦方式 | AF自动调焦 |
| 夜视 | 支持LED补光夜视灯，带开关键 |
| 材质 | 钛合金/PVC |

3. 物联网：

| 无线协调器 | 由射频板，底板构成，通过通用2.0mm排针连接 射频板基于TI公司CC2530射频芯片，支持2.4GHz IEEE802.15.4协议标准 采用PCB阻抗匹配天线，增益3dB，空旷通信距离200米 支持电池，USB多种供电 与上位机通信：RS232串口通信，双向通信 实现对无线网络中的传感器的数据接收，以及指令发送。 |
| --- | --- |
| 无线中继器 | 由射频板，底板构成，通过通用2.0mm排针连接 射频板基于TI公司CC2530射频芯片，支持2.4GHz IEEE802.15.4协议标准 采用PCB阻抗匹配天线，增益3dB，空旷通信距离200米 支持电池，USB多种供电 实现对无线网络中的节点和协调器间的数据传输。 |
| 无线温湿度模块 | 由射频板，温湿度板，底板构成，射频板与温湿度板通过通用排针与底板连接 温湿度传感器为全量程标定，数字输出 温度可测量范围：-40摄氏度 - 123摄氏度 湿度可测量范围：0 – 100%RH 射频板采用PCB阻抗匹配天线，增益3dB，空旷通信距离200米 模块支持电池，USB多种供电 |
| 无线模拟照明灯 | 由射频板，模拟照明灯模块，底板构成，射频板与温湿度板通过通用排针与底板连接 通信方式: Zigbee 射频板采用PCB阻抗匹配天线，增益3dB，空旷通信距离200米 模块支持电池，USB多种供电 |
| NB-IOT开发包 |  |
| 软件 | 实现本地数据上传到华为云，支持本地和移动端的数据查看 |
| 硬件 | 基于NB-IoT无线通信模块，支持B3/B5/B28频段 |
|  | 支持电信/移动/联通物联网卡 |
|  | 支持1.8V/3.0V外部USIM卡 |
|  | 配ON/OFF电源开关，NB-IoT复位键 |
|  | 通信接口：USB |
|  | 无线发射功率：23dBm |

4. 操控及显示：

| 操控 | 电脑全键盘，电容触摸两种方式 |
| --- | --- |
| 显示 | 13.3英寸1920*1080高清屏 |

实验项目：

| 第一章： AI人工智能综合实验箱的认识 | 1．1 实验箱的功能及特点 1．2 实验箱的规格及参数 |
| --- | --- |
| 第二章： 开发系统的基础实验 | 实验一 Android系统的安装实验 实验二 初识Android系统 实验三 修改开机Logo实验 实验四 HelloAndroid应用实验 实验五 应用布局（Layout）实验 实验六 常用控件的使用实验（一） 实验七 常用控件的使用实验（二） 实验八 常用控件的使用实验（三） 实验九 Intent和Activity使用及实例 实验十 Toast和Notification的使用实验 实验十一 Broadcast的使用实验 实验十二 ListView的使用及实例 实验十三 SharedPreferences应用实验 |
| 第三章： 开发系统的进阶实验 | 实验十四 SQL数据库的操作实验 实验十五 Service服务器使用实验 实验十六 控制LED灯应用实验 实验十七 与PC串口通信实验 |
| 第四章： AI人工智能实验案例 | 实验一 基于深度学习的人脸识别实验 实验二 基于AI技术的身份证识别实验 实验三 基于AI技术的机器视觉实验 实验四 基于AI技术的在线/离线语音识别实验 实验五 基于AI技术的在线语音控制/合成实验 实验六 基于AI技术的在线通用/卡证文字识别实验 实验七 基于AI技术的在线汽车场景识别实验 实验八 基于AI技术的在线票据文本识别实验 实验九 基于AI技术的图片人脸特征检测实验 实验十 基于AI技术的视频人脸特征检测实验 实验十一 基于AI技术的静态人脸对比实验 实验十二 基于AI技术的动态人脸检索实验 实验十三 基于AI技术的批量人脸注册及管理实验 |
| 第五章： AI+物联网云综合实验 | 实验一 基于边缘计算机的物联网无线组网实验 实验二 基于边缘计算机的温度/湿度数据采集实验 实验三 基于无线网络模拟照明灯的控制实验 实验四 基于NB-IOT技术的本地数据上传华为云实验 实验五 PC端传感器数据监测实验 实验六 移动端传感器数据监测实验 实验七 语音控制物联网模拟照明灯实验 实验八 模拟人脸识别闸机系统实验 |

产品配置清单：

|  | 用户光盘 |  |  | 无线协调器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验教程 |  |  | 无线路由器 |
|  | 串口线 （用于采集传感器数据） |  |  | 无线传感器（温湿度） |
|  | 网线 |  |  | 无线传感器（LED照明） |
|  | USB（TYPE-C）线 |  |  | NB-IOT开发板 |
|  | 音视频采集器 |  |  | NB-IOT专用4G卡 |
|  | 电源适配器 |  |  | 主板天线 |
|  | 操作全键盘 |  |  | 4G模块（选配） |
|  | 13.3英寸 电容式触摸液晶屏 |  |  | TF card（选配） |