TWLY-45双联四层透明仿真教学客梯

为了配合大中专院校、技校、职业学校、劳动就业培训中心、电梯维修物业管理部门等有关电梯专业和工业自动化专业课程演示实验，使更多的人能够更好地了解电梯、使用电梯，培养出更多的电梯专业人才，适应电梯行业的发展需要，我公司经过深入探索研究， 精心设计的。

一、主要特点

1、由两台四层透明仿真教学客梯组成，由层外两处按钮共同控制。

2、电梯大部分部件均是采用透明有机材料制成，使得电梯的内部结构一目了然;

3、电梯的电气控制系统采用日本三菱可编程控制器(PLC)智能控制，交流变频调速(VVVF)驱动。

4、且具有性能可靠、运行平稳、操作简单、能耗低和便于教学等特点。

5、透明仿真双联教学电梯的软硬件均采用开放式结构，因此，院校也可以利用此套装置进行二次开发研究。

如：1、群控电梯（统一调度多台集中并列的电梯）；

2、并联控制电梯（2-3台电梯的控制线路并联，进行逻辑控制，共用层站外召唤按钮）；

3、集选控制电梯；

4、信号控制电梯，等等。

5、  采用此套设备进行配套教学，使广大师生对电梯的结构、关键部件以及电气控制、电梯的运作过程有了直观、形象的认识，易于加深对电梯相关知识的了解、掌握。此外，通过使用PLC软件，直接在PC机上用梯形图编程，并进行现场实际操作调试，对学生学习、了解和掌握可编程控制器(PLC)及其应用以及工业过程自动化控制都有很大的帮助。

二、功能介绍

1、具有自动平层、自动关门、顺向响应轿内外呼梯信号、直驶、电梯安全运行保护以及电梯急停、慢上、慢下、照明、风扇等功能。

2、用三菱FR-D720S-0.4变频器作为三相交流曳引原动机的调速装置。该装置采取电压矢量控制方式，对电机具有加减速控制、正反转控制、点动控制及根据模拟输入控制等多种功能。同时兼对原动机的断相、缺相、相序紊乱及过压、欠压、过流、过载、失速等有保护功能。

3、 电梯系统逻辑控制则由PLC完成（可联机），PLC采用的是三菱FX2N-64MR型，其输出方式为继电器输出形式。通过主机上配有的RS485接口，可实现PLC与PC 机的通讯，使用PLC软件，可直接在PC机上用梯形图编程、调试，直观易学，便于初学者掌握；此外也可用编程器进行指令编程，现场直接调试。

4、电梯平层机构：旋转编码器/永磁感应器

5、群控功能：最大最小功能，优先调度，区域优先控制等等.

三、整套配置：

1、主电梯模型——包括三菱FR-D720S-0.4变频器、

2、三菱FX2N-64MR可编程控制器（PLC）

3、通讯电缆；

4、三菱专用编程工具软件

5、教学电梯使用说明书。
此外，可根据校方具体要求进行专门配置，如:计算机、工作台等。
四、电梯的基本结构：
1. 机房部分：包括曳引机、限速器、极限开关、控制柜与信号柜、机械选层器以及电源接线板等设备。
2. 井道部分：包括导轨、对重装置、缓冲器、限速器钢丝绳张紧装置、随行电缆等。
3. 厅门部分：包括厅门、召唤按钮厢、楼层显示装置等。
4. 轿厢部分：包括轿厢、轿门及触板、限速器开关、限速器拉杆、安全钳、导靴、门机机构、开到位开关、关到位开关、平层感应装置、轿厢照明、风扇等等。
五、主要技术参数：

1、外形尺寸：宽1000mm×深900mm×高2200mm

2、输入电压：220V 50HZ

3、结构形式： 四层四站

4、模数：1.5(蜗轮减速器)
5、拖动电机型号：YS-5463W   功率：0.18KW  转速：1400 rpm

6、净重量：160kg
7、载重量：5k

六、单台电梯控制柜（每套设备含2个控制柜）器材清单

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制柜 | 700mm×500mm×1200mm | 1台 |
|  | PLC | 三菱FX2N-64MR | 1台 |
|  | 变频器 | 三菱FR-D720S-0.4 | 1台 |
|  | 漏电保护器 | 4P/10A | 1只 |
|  | 空气开关 | 2P/6A | 1只 |
|  | 透明继电器 | ARM4F-L/DC 24V | 4只 |
|  |  | ARM2F-L/DC 24V | 1只 |
|  | 底座 | PYF014A | 4只 |
|  |  | PYF012A | 1只 |
|  | 交流接触器 | LC1-D0610M5N | 2只 |
|  | 热继电器底座 | LA7-D1064 | 1只 |
|  | 热继电器 | LR2-D1305N（2.5A-4A） | 1只 |
|  | 相序保护继电器 | XJ3-S | 1只 |
|  | 变压器 | WDT | 1只 |
|  | 可调电阻器 | 50W/50Ω | 1只 |
|  | 保险丝座 | RT14-20 | 5只 |
|  | 开关电源 | S-100-24 | 1只 |
|  | 整流桥堆 | KBPC610 | 1只 |
|  | 急停按钮 | C11 | 1只 |
|  | 二位旋钮 | D11A | 2只 |
|  | 平动按钮 | A11黄/绿 | 各1 |
|  | 接线端子排 | RST系列弹簧端子 | 1套 |
|  | 钮子开关 | KN32 | 48只 |
|  | 航空插座 | YD48K42Z | 1只 |
|  |  | YD40J31Z | 1只 |
|  |  | YD28K10Z | 1只 |
|  | 触摸屏 | TPC7062KX | 1台 |
|  | 线路板 | 故障板 | 1块 |
|  |  | 继电器板 | 1块 |
|  |  | 功能板 | 1块 |
|  |  | 电源板 | 1块 |
|  | 电源线 | 4.5米 | 1块 |
|  | 走线槽 | 35×35 | 6块 |
|  | 附件 | 螺丝、螺帽 | 1块 |

七、单台仿真电梯实物模型（每套含2部电梯）器材清单

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 模型尺寸 | 宽1000mm×深900mm×高2200mm | 1套 |
|  | 层门装置 | 约370mm×310mm | 4套 |
|  | 轿门装置 | 约370mm×310mm | 1套 |
|  | 轿架 | 700mm×600mm×160mm | 1套 |
|  | 安全钳 |  | 1套 |
|  | 导靴 |  | 4副 |
|  | 限速器 | 0.4m/s | 1套 |
|  | 对重装置 | 50Kg | 1套 |
|  | 召换盒 | 80mm×55mm×200mm | 4套 |
|  | 空心导轨 |  | 2只 |
|  | 曳引机 |  | 1台 |
|  | 直流电机 | ZGB60FM31i/ DC:24V/rpm:130 | 1台 |
|  | 永磁感应器 | YG-1 | 10只 |
|  | 双稳态磁保开关 | KCB-1 | 1只 |
|  | 环形磁钢 |  |  |
|  | 限位开关 | VM3-03N-40-U56 | 9只 |
|  | 行程开关 |  | 2只 |
|  | 接线端子板 | TB-1510L | 2只 |
|  | 电梯按钮 |  | 1套 |
|  | 电梯锁 |  | 1只 |
|  | 钮子开关 | KN32 | 1只 |
|  | 同步轮 | ATP30XL050-B | 2只 |
|  | 同步带 | 612XL050 | 1只 |
|  | 光电编码盘 | ZKT8030-002J-1024BZ2 /12-24C | 1只 |
|  | 走线槽 | 50×50 | 2.5米 |
|  | 航空插座 | YD48K42Z | 1只 |
|  |  | YD40J31Z | 1只 |
|  |  | YD28K10Z | 1只 |
|  | 航空电缆 | 48芯2米、31芯2米、10芯2米 | 各1根 |
|  | 滑轮 | L-023 | 10只 |
|  | 钢丝绳夹头 | U-3 | 2只 |
|  |  | U-8 | 8只 |
|  | 钢丝绳 | Φ6×3.4米 | 2根 |
|  |  | Φ3×12米 | 1根 |
|  | 风扇 | DC 24V | 1块 |
|  | 指示灯 | DC 24V/10W | 1块 |
|  | 门安全传感器 | 对射式 | 3只 |
|  | 附件 | 螺丝、螺帽 | 1套 |