TWKL-745A 通用电工实验与电工技能综合实训考核装置

一、概述：

本实验与实训综合装置即能完成“电工学”“电工原理”等课程实验，又能完成“电工技能训练”“电工实训”“电力拖动控制线路与技能训练”等课目的实训，还可扩展PLC可编程控制、变频技术等课程实验实训。实验部分在九孔万能通用实验板上完成，可完成交直流、振荡、磁路电路、运算放大器、整流电路、交直流放大电路等实验项目。实训考核部分在网孔板上完成，接近工业现场，动手能力强，实训方法灵活，能完成“工具及仪表的使用”，“电工基本技能训练”，“电动机的安装维护与故障处理”，“电动机基本控制线路的安装、调试与维修”，“常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理”等实训考核项目。该装置适用高等、中等、职校及技校现有实验室更新换代或新建扩建实验室的理想产品。

二、特点：

1、即能完成电工实验又能进行电工实训考核，大大节省实验用房，节省管理人员。

2、实验部分元件盒体透明，直观性好，盒盖与盒体采用较科学的压卡式结构，维修拆装方便。元件盒在九孔万能实验板上任意插接成实验电路，方法灵活，使学生所学知识灵活运用、快速掌握。

3、实训部分在网孔板上完成，操作方便、灵活，更换便捷，接近工业现场，易扩展实训功能或开展新实训项目。

4、实验实训项目丰富，装置功能齐全。

5、设有电压型电流型漏电保护器，并有单片机自动全程监控装置过载或短路，一旦发生即可自动切断电源，故障排除后方可再次启动工作电源。能确保设备和操作者安全。

6、参考标准为一室12台学生台，1台教师台，用户可根据学生人数酌情增减，教师台即能演示又能分别控制学生台的工作电源。

三、技术性能：

1、工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5%  50Hz

2、温度：-10℃～40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1KVA

4、重量：200Kg

四、功能构成

1、电源及参数：

1.1输入电源：三相四线电源，输入时信号灯亮

1.2电源输出：总电源开启后，按下启动按钮，三相四线交流电源输出，有450V交流电压表指示输出电压。有0/1开关单独控制三相电源的输出。

1.3可调交直流电源：0～240V连续可调交流电源输出，有表指示。输出最大电流2A，同时有0-250V直流电源输出（配备一台0.5KVA单相调压器）

1.4双路恒流稳压电源：具有过载及短路保护功能，二路输出电压都为0-30V，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流为2A，具有电流值预设功能。电压稳定度＜10-2，负载稳定度＜10-2，纹波电压＜5mv。

1.5直流稳压电源：固定+5V，电流0.5A。

1.6低压交流电源：输出2V、4V、6V、8V、10V、12V、14V、16V、18V、20V、24V电源，最大电流1.5A。

2、安全保护：设有电压型和电流型漏电保护器，并有单片机自动控制全程监控装置过载或短路，自动切断总电源，故障排除按下复位按钮后方可再次启动电源，确保操作者和设备安全。

3、函数信号发生器（正弦波、三角波、矩形波）

3.1频率范围：5Hz到550KHz，分五个频段。

3.2 频率指示：由Hz表直接读出。

3.3电压输出范围：正弦波5Hz-250KHz＞4.5V，250KHz-550KHz＞3.5Hz

三级衰减：0db，20db，40db，具有连续细调

矩形波：5Hz-250KHz＞4.5V，250KHz-550KHz＞3.5Hz，幅度连续可调

三角波：5Hz-250KHz＞1V

4、直流数显毫安表一只，采用ECL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。手动量程为：20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示等功能。

5、智能型真有效值交流电流表一只

由单片机主控测试电路构成全数显和全测程交流电流表一只，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。能对交流信号（20-20KHz）进行真有效值测量，测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，四位数码显示。同时能对数据进行存储、查询、修改（共15组，掉电保存）。

6、智能型功率、功率因数表

由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储15组测量数据，供随时查阅。

五、全室构成与配备（以参考标准：1台教师台，12台学生台为例）

1、实验实训屏12个，每台学生台配备1台，材质为铁质双层亚光喷塑，左边为网孔板，右边为九孔万能实验板。下部为电源、信号及控制单元。

2、操作桌：铝木结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板。共12张，一桌二座，桌面配备一块胶皮板保护桌面，桌体下部为元件储存柜，放置元器件。

3、教师台1台：由实验实训演示屏、桌、学生电源集成控制器组成，即可作实验实训讲解演示又能分别控制学生台的工作电源以提高安全系数。

4、器材配备（以参考标准：1台教师台，12台学生台即25座为例）：

| 序号 | 名 称 | 每台数量 | 全室数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体复苏模型 |  | 1 | 个 | 教师演示 |
| 2 | 灭火器 |  | 1 | 只 | 教师演示 |
| 3 | 直流电机 |  | 1 | 台 | 100W，教师拆装演示 |
| 4 | 手枪钻 | 1 | 13 | 把 |  |
| 5 | 表笔、扳手、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳等电工工具 | 1 | 13 | 套 |  |
| 6 | 电烙铁及烙铁架 | 1 | 25 | 套 |  |
| 7 | 指针万用表MF-50 | 1 | 13 | 只 |  |
| 8 | 数字万用表890B+ | 1 | 13 | 只 |  |
| 9 | 单相电度表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 10 | 三相电度表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 11 | 电流互感器 | 3 | 3*13 | 只 |  |
| 12 | 兆欧表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 13 | 钳形电流表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 14 | 转速表 |  | 1 | 只 | 教师台用 |
| 15 | 变压器绕线机 |  | 2 | 只 | 分组训练 |
| 16 | 保险盒 | 3 | 3*13 | 只 |  |
| 17 | 熔断器 | 6 | 6*13 | 只 |  |
| 18 | 拉线开关、园插座、平灯头 | 各2 | 2*13 | 只 |  |
| 19 | 20W日光灯 | 1 | 13 | 套 |  |
| 20 | 换相开关 | 1 | 13 | 只 |  |
| 21 | 电阻、变压器组件 | 1 | 13 | 套 |  |
| 22 | 三相电动机拆装拉具 |  | 3 | 套 |  |
| 23 | 钢锯架 | 1 | 13 | 把 |  |
| 24 | 单相电动机 | 1 | 13 | 台 |  |
| 25 | 三相电动机180W | 2 | 2*13 | 台 |  |
| 26 | 交流接触器 | 4 | 4*13 | 只 |  |
| 27 | 组合开关 | 1 | 13 | 只 |  |
| 28 | 3H铁壳按钮 | 1 | 13 | 只 |  |
| 29 | 热继电器 | 2 | 2*13 | 只 |  |
| 30 | 时间继电器 | 1 | 13 | 只 |  |
| 31 | 50W变压器 | 1 | 13 | 只 |  |
| 32 | 单刀开关 | 1 | 13 | 只 |  |
| 33 | 三相闸刀 | 1 | 13 | 只 |  |
| 34 | 信号灯 | 1 | 13 | 只 |  |
| 35 | 电流插座 | 3 | 3*13 | 只 |  |
| 36 | 交直流电表 | 6 | 6*13 | 只 |  |
| 37 | 实验所需电阻、电位器、电感、电容、变压器、条形磁铁等元件 | 1 | 13 | 套 | 元件已装在透明单元盒内 |
| 38 | 变压器绕线桌 |  | 1 | 张 |  |
| 39 | 走线槽 | 2 | 2*13 | 米 | 分组训练 |
| 40 | 双门立柜 |  | 2 | 个 |  |
| 41 | 学生凳 |  | 25 | 张 |  |

六、参考实验实训项目

A：实训部分

| 1．低压验电笔的使用 2．灭火器的操作方法（教师演示） 3．口对口人工呼吸法和胸外心脏压挤法急救的掌握 4．常用工具的使用与识别 5．常用导线的连接和绝缘的恢复 6．电烙铁的拆装与焊接技能训练 7．电工识图训练 8．电工布线工艺 9．日光灯电路的按装接线 10．单相电度表直接接线电路安装 11．单相电度表经电流互感器的接线电路安装 12．配电板安装 13．室内配线 14．室内照明电路安装 15．万用表转换开关的使用和读数 16．交流电压的测量 17．直流电压、直流电流的测量 18．电流表、电压表的安装 19．电阻的测量 20．兆欧表、钳形电流表接地电阻测定仪的使用 21．单相功率、功率因数的测量 22．三相四线有功电度表的安装接线 23．三相四线有功电度表经电流互感器的安装与接线 24．常用开关继电器拆装 | 25．交流接触器的拆卸与组装 26．常用启动器的结构观察与检测 27．小型变压器的制作 28．小型变压器故障检查与排除 29．三相鼠笼式电动机的拆装与测试 30．三相鼠笼式异步电动机运行巡视 31．三相鼠笼式异步电动机的定期检修 32．三相鼠笼式电动机故障分析 33．定子绕组局部故障的排除 34．单相电容式电动机绕组的拆装 35．单相电容式电动机故障与排除 36．手动正转控制线路的安装与检修训练 37．接触器点动正转控制 38．具有自锁的正转控制 39．具有过载保护的正转控制 40．接触器联锁的正反转控制 41．按钮联锁的正反转控制线路 42．按钮、接触器复合联锁的控制线路 43．按触器控制Y-△降压控制 44．X62-W型铣床主轴与进给电机的联锁控制 45．时间继电器控制Y-△降压起动控制 46．C620-1型车床控制线路的模拟安装 47．直流电动机的拆装训练（教师演示） 48．直流电动机的检修训练（教师演示） |
| --- | --- |

B：实验部分

| 1．电工测量仪表的使用 2．常用元件的识别与检测 3．线性元件与非线性元件的伏安特性 4．电源的外特性 5．电位值、电压值的测定 6．电流表和电压表的扩程 7．基尔霍夫定律的验证 8．验征楞次定律 9．迭加原理与互易定理的验证 10．戴维南定理与诺顿定理的验征 11．电压源与电流源的等效变换 12．受控源特性的研究 13．一阶电路实验 14．二阶电路的过渡过程 15．研究LC元件在直流和交流电路中的特性 16．负载获得最大功率的条件 17．交流电路参数的测量 18．正弦交流电路中RLC元件的特性 19．RL及RC串联电路实验 20．RLC串联谐振电路 21．日光灯电路的连接及功率因数改善 22．三相负载的星、三角接法 23．三相电路及功率的测量 24．R-C选频网络的研究 25．二端口网络研究 26．单相变压器实验 27．互感电路实验 28．三相异步电动机的使用与起动 29．三相电动机继电接触控制的基本电路 30．三相电动机Y-△起动控制实验 31．三相电动机的顺序控制实验 32．三相电动机能耗制动控制实验 33．最简单的电路 34．电路中各点电位与参考点的选择 35．电阻的串联 36．电阻的并联 37．电阻的混联 38．电阻分压器电路 39．全电路欧姆定律 | 40．电桥的应用与平衡条件 41．节点电压法 42．回路电压法 43．支路电流法 44．RCL并联电路 45．串联电路 46．变压器结构及工作原理 47．基尔霍夫第一定律 48．基尔霍夫第二定律 49．日光灯电路原理 50．扩大电压表量程 51．扩大电流表量程 52．RC电路的过度过程 53．RL过渡过程 54．电容的串联电路 55．电容的并联电路 56．电容器的充放电 57．电容器在交直流中的作用 58．条形磁铁在线圈中的运动 59．电容的混联 60．纯电阻、电感、电容电路 61．磁耦合线圈的顺串 62．磁耦合线圈的反串 63．欧姆表的工作原理 64．双联开关二地控制 65．用示波器观察磁滞回线 66．磁路欧姆定律 67．两线圈的互感及同名端 68．互感耦合 69．提高功率因数的方法 70．单相电路功率的测量 71．收录机电源电路 72．滤波电路 73．电阻与温度的关系:用伏安法测出灯丝 在不同电压下的阻值。 74．三相异步电机闸刀控制正转实验 75．具有过载保护的控制线路 76．按钮控制的正反转控制线路 77．接触器控制星一三角降压起动控制线路 |
| --- | --- |