TWY-528C 立式电工、模电、数电、电气控制（带直流电机实验）实验装置

一、产品的特点：
实验台具有较完善的安全保护措施，较齐全的功能。电工、电气控制实验器件采用适应性强的模块式挂箱；在实验屏上完成实验，实验方法灵活，动手能力强，实验连线接点接触可靠，符合不同深度，不同广度的教学要求。数电、模电在九孔通用电路板挂箱上完成，根据实验复杂程度选取挂箱个数，根据实验电路在通用电路板上拼插实验电路，实验元件制成透明盒体，直观性好，盒盖印有永不褪色元件符号，线条清晰美观。盒体与盒盖结合采用较科学的压卡式结构，维修、更换元件拆装方便。该实验台结构合理，学校可随时按需要增添新的模块挂箱，灵活、经济。

二、适用范围：
适用于高等院校及要求较高的中专、技校、职业学校，可完成电工学、电工原理、电路分析、模拟电子技术、数字电路、电气控制设备等课程实验。该设备是现有实验室设备的更新换代或新建、扩建实验室的理想产品，它的配备是学校上水平、上等级的重要标志。

三、实验台、实验屏和实验操作桌结构和功能：
1、实验台构成与性能
1.1.电源及参数
1.1.1输入电源:三相四线电源，输入时指示灯亮
1.1.2电源输出：有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:单、三相可调交流电源，提供三相0-380V连续可调的交流电源，同时可得至0-250V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器，配有三只指针式交流电压表，指示调压器输出电压)。
B组:低压交流电压3－24V分七档可调，最大输出电流1.5A，电流表指示。
C组:低压直流稳压电源，电压5V，电流0.5A，电流表指示。
D组:双路稳流稳压电源，二路输出电压均为0-30V，由多圈电位器连续调节，输出最大电流为1.5A，每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。电压稳定度<10－2，负载稳定度<10－2，纹波电压: <5mV。
E组:单相交流市电输出，供用户自备设备使用。
1.2函数信号发生器:
1.2.1波形:正弦波、三角波、方波脉冲波、锯齿波、TTL方波、矩形波。
1.2.2频率范围:由0.1Hz到2MHz，分七个频率档级。
1.2.3正弦波失真度:10-30Hz<3% 30Hz-100KHz≤1%
1.2.4方波响应:前沿/后沿≤100nS（开路）
1.2.5最大输出幅度(开路)：f<="" ，1m
1.2.6直流偏置(开路)：±l0V
1.2.7输出阻抗Z：Z0=50Ω±5Ω
1.2.8占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化，范围10%-90％。
1.2.9压控振荡(VCF)：加外加直流电压0--±5V变化时，对应的频率变化大于l00:1。
1.2.10输出衰减:20dB　40dB　60dB
1.3频率计数器:
1.3.1测频范围:lHz-l00MHz。
1.3.2闸门时间:0.01S、0.1S、1S、10S
1.3.3输入阻抗(AC耦合)：电阻分量约500KΩ，并联电容约100P。
1.4单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。
1.5音频功率放大器：输入音频 电压不低于10mV，输出功率不小于1W，音量可调，内有喇叭，用于放大电路扩音，也可作信号寻迹。
1.6七段译码器：3组七段译码器及对应译码显示数码管。
1.7绝缘电阻：>5MΩ
1.8漏电保护：漏电动作电流≤30MA

２、实验屏：
2.1外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-1000uA。
2.2外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-10mA。
2.3外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-100mA。
2.4外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-1000mA。
2.5外测交流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-100mA。
2.6外测交流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-1000mA。
2.7四路电流插座：与配备的电流插头配套使用，在实验中实现一表多测。
2.8指针式功率因数表：外测实验电路功率因数，2.5级。
2.9指针式±100uA电流表，1.5级，外测。
2.10指针10mA电流表，1.5级，外测。
2.11实验变压器：100W，220V/36V+110V，接线端已由面板接线柱引出，实验方便。
2.12日光灯照明、实验二用电路：由选择开关控制日光灯为实验用或照明用。实验端口已通过接线柱引出，镇流器、日光灯、启动器已装在实验屏内。
2.13实验屏中部：实验模块挂箱实验时安放位置。挂箱调换，安放方便。

3、实验操作桌：加强型双面防火板制成，不变形、不褪色，造型美观大方，左右有抽屉，存放工具，下边为存放柜，用于存储元器件。

三、构成与配备：

（1）构成：实验装置由实验屏、实验模块挂箱、实验台、实验操作桌构成。一台二座，规格：160×70×172cm。
1、实验屏：左侧为测量电表及电流插座，右测为实验变压器，日光灯实验电路、功率因数表等，中部为实验时放置挂箱。
2、实验台：由电源、信号源、安全保护装置构成。
3、实验操作桌：桌面实验时放置实验器件，下部为储存柜储存实验器件用。
4、实验模块挂箱：
ZSY-01 电流源—电压源转换电路、受控源特性实验电路、直流实验电路组成。
ZSY-02 由常用分立元件，RC选频网络测定单元组成。
ZSY-03 三相负载
ZSY-04 继电控制一单元
ZSY-05 继电控制二单元
ZSY-06 继电控制三单元
ZSY-07 直流电机实验电源、调速环节模块、励磁电流、电枢电流指示表挂箱。

ZSY-08 数电、模电九孔万能实验插板一、二单元
（2）器材配备(1台2座)：
2台180W三相电动机，1台100W直流电动机，1只MF47万用表，1只数字万用表，2套电烙铁及烙铁架，40根叠插式实验连接线，1套数电、模电实验所需电阻、电位器、电感、电容、变压器、传感器、集成座等元件单元盒（元件已装在单元盒内），1套工具，2张学生凳。
（3）用户自备器材：示波器（型号不限），功率表，滑线变阻器，毫伏表。
四、实验内容：

（1）电工实验部分

| 1．常用电工仪表的使用 2．线性元件与非线性元件的伏安特性 3．直流电路电压与电位的研究 4．基尔霍夫定律的验证 5．迭加原理与互易定理的验证 6．代文宁定理与诺顿定理的验证 7．电压源与电流源的等效变换 8．受控源的研究 9．一阶电路的响应 10．二阶电路的响应 11．研究LC元件在直流电路和交流电路中的特性 12．交流电路参数的测量 13．正弦交流电路RLC元件的特性 14．RL及RC串联电路实验 | 15．RLC串联谐振电路 16．日光灯电路连接 17．改善功率因数实验 18．互感的测量 19．三相电路及功率的测量 20．R-C选频网络实验 21．二端口网络的研究 22．单相变压器实验 23．三相异步电动机的使用与起动 24．三相异步电动机的正、反转 25．三相异步电动机的Y-△起动 26．三相异步电动机的顺序控制 27．三相异步电动机的能耗制动 |
| --- | --- |

（2）模拟部分实验

| 1．二极管的正、反相特性 2．晶体三极管的输入、输出特性 3．晶体管共射极单管放大器 4．两级阻容耦合放大电路 5．负反馈对放大器性能的影响 6．场效应管放大器 7．差动放大电路 8．运算放大器指标测试 9．集成运算放大器的基本应用 (多种模拟运算电路) 10．集成运算放大器非线性应用 （多种波形发生器） | 11．变压器耦合推挽功率放大器 12．0TL功率放大器 13．集成功率放大器 14．单相桥式整流电路 15．串联型晶体管直流稳压电源 (设计性实验) 16．集成直流稳压电源 17．单结晶体管特性 18．单结晶体管触发电路 19．晶闸管简单测试 20．晶闸管可控整流电路 |
| --- | --- |

利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目

| l．电压负反馈偏置电路 2．分压式电流负反馈偏置电路 3．用二极管稳定工作点 4．共基极放大电路 5．共集电极放大电路 6．共源极基本放大电路 7．场效应管共漏极电路 8．场效应管共栅极电路 9．单管阻容放大电路 10．变压器耦合放大电路 11．甲类功率放大电路 12．串联电流负反馈电路 13．串联电压负反馈电路 14．并联电压负反馈电路 15．并联电流负反馈电路 16．共基共射极放大电路 17．自举射极输出电路 18．NPN一PNP直接耦合放大电路 19．用负反馈消除自激振荡 20．晶体管开关作用 21．变压器反馈式振荡电路 22．电容三点式振荡电路 23．电感三点式振荡电路 24．差动放大电路的基本形式 25．长尾式差动放大电路 26．双电源长尾式差动放大电路 27．运放用作交流比例放大 28．反相输入保护措施 29．同相输入保护措施 30．电源极性错接的保护 31．RC高通电路 32．利用三极管来保护器件 33．差动输入运算电路 34．快速积分电路 35．模拟一阶微分方程电路 | 36．模拟二阶微分方程电路 37．基本对数运算电路 38．实用微分电路 39．反对数放大基本电路 40．简单的过零比较电路 41．利用二级管作为上限检测幅度选择电路 42．下限幅度选择电路 43．RC无源网络的低通滤波电路 44．同相输入一阶低通滤波电路 45．反相输入一阶低通滤波电路 46．简单的二阶RC滤波电路 47．典型二阶RC有源低通滤波电路 48．典型二阶高通有源滤波电路 49．基本带通滤波电路 50．典型带通滤波电路 51．矩型波振荡电路 52．宽度可调的矩形波发生器 53．幅频可调的锯齿波发生器 54．单相半波整流电路 55．单相全波整流电路 56．电容滤波电路 57．电容滤波带电阻负载 58．RC滤波电路 59．基本LC滤波电路 60．二倍压整流电路 61．三倍压整流电路 62．基本稳压电路 63．基本调整管稳压电路6 64．具有放大环节的稳压电路 65．单相半波可控硅整流 66．电子调压电路 67．电子催眠器一一趣味性实验一 68．电子门铃电路一一趣味性实验二 69．电子报警电路一一趣味性实验三 |
| --- | --- |

（3）数字部分实验

| l．TTL集成逻辑门的参数测试 2．CM0S逻辑门的参数测试 3．TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 4．与、非、或、与非门电路实验 5．半加器电路实验 6．全加器电路实验 7．RS触发器实验 8．D触发器实验 9．JK触发器实验 10．T触发器实验 11．JK型触发器转换成D触发器 12．D型触发器转换成JK触发器 13．计数器实验 14．MSI移位寄存器及其应用 15．译码器及其变换方式 | 16．MSI数据选择器及逻辑设计 17．微分型单稳态电路 18．环形多谐振荡器 19．利用门电路构成编码器分配器、选择器 20．组合电路的设计之一一一编码转换 21．组合电路的设计之二一一显示电路 22．同步时序电路的设计 23．计算机时序电路的设计 24．集成定时器测试及应用 25．CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 26．二极管非门、或非门电路 27．三极管非门、与非门、或非门电路 28．异步十进制减法计数器 29．异步十进制加法计数器 30．综合能力培训实验一一电子秒表 |
| --- | --- |

（4）电气控制部分实验

| 1．闸刀开关正转控制线路 2．接触器点动正转控制线路 3．具有自锁的正转控制线路 4．具有过找保护的正转控制线路 5．倒顺开关控制正反转控制线路 6．接触器联锁的正反转控制线路 7．按钮联锁的正反转控制线路 8．按钮接触器复合联锁控制线路 9．自动往返行程控制线路 10．接触器控制串联电阻降压起动线略 11．时间继电器控制串联电阻降压控制线路 12．手动Y/△降压起动 13．接触器控制Y/△降压起动 14．时间继电器控制Y/△降压起动 | 15．QX3-13型Y/△自动起动控制线路 16．半波整流能耗制动控制线路 17．全波整流能耗制动控制线路 18．C620车床电气控制线路 19．手动降压起动 20．单相运行反接制动控制线路 21．电动葫芦电气控制线路 22．C6163车床电气控制线路 23．控制电路联锁控制线路 24．主电路联锁控制线路 25．直流电机启动 26．直流电机的调速 27．直流电机的反转 28．直流电机制动实验 |
| --- | --- |

电工、模电、数电、电气控制带直流电机元件清单（每台 ）

| 元 件 名 称 | 型 号 |  | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 4Ω |  | 1 | 2W |  |
| 电 阻 | 5.1Ω |  | 2 | 2W |  |
| 电 阻 | 8Ω |  | 1 | 2W |  |
| 电 阻 | 10Ω |  | 1 | 2W |  |
| 电 阻 | 16Ω |  | 1 | 2W |  |
| 电 阻 | 20Ω |  | 1 | 1W |  |
| 电 阻 | 30Ω |  | 1 | 1W |  |
| 电 阻 | 51Ω |  | 2 | 1W |  |
| 电 阻 | 75Ω |  | 1 | 1W |  |
| 电 阻 | 100Ω |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 120Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 150Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 200Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 240Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 300Ω |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 330Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 470Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 510Ω |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 620Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 650Ω |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 1K |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 1.5K |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 2K |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 2.4K |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 2.7K |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 3K |  | 2 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 3.3K |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 3.9K |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 4.3K |  | 1 | 1/8W |  |
| 电 阻 | 4.7K | 2 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 5.1K | 3 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 6.8K | 2 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 7.5K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 9.1K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 10K | 5 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 13K | 2 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 15K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 20K | 2 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 30K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 36K | 1 |  |  | /8W |
| 电 阻 | 39K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 47K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 51K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 68K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 100K | 2 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 150K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 200K | 2 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 300K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 470K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 510K | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 阻 | 1M | 1 |  |  | 1/8W |
| 电 位 器 | 470Ω | 1 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 1K | 2 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 4.7K | 1 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 10K | 1 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 47K | 1 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 100K | 1 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 470K | 2 |  |  | 1/2W |
| 电 位 器 | 1M | 1 |  |  | 1/2W |
| 电解电容 | 0.1UF | 1 |  |  | 16V |
| 电解电容 | 4.7UF | 1 |  |  | 16V |
| 电解电容 | 10UF | 3 |  |  | 16V |
| 电解电容 | 33UF | 1 |  |  | 16V |
| 电解电容 | 47UF | 2 |  |  | 25V |
| 电解电容 | 100UF | 3 |  |  | 35V |
| 电解电容 | 220UF | 1 |  |  | 35V |
| 电解电容 | 470UF | 1 |  |  | 35V |
| 瓷片电容 | 300P | 1 |  |  | 63V |
| 瓷片电容 | 1000P | 2 |  |  | 63V |
| 瓷片电容 | 4700P | 1 |  |  | 63V |
| 瓷片电容 | 0.01UF | 3 |  |  | 63V |
| 瓷片电容 | 0.1UF | 2 |  |  | 63V |
| 瓷片电容 | 0.47UF | 1 |  |  | 63V |
| 瓷片电容 | 1UF | 1 |  |  | 250V |
| 瓷片电容 | 2UF | 1 |  |  | 250V |
| 音频输入变压器 |  | 1 |  |  |  |
| 音频输出变压器 |  | 1 |  |  |  |
| 变 压 器 | 220/6V.6V.24V | 1 |  |  | 8W |
| 电 感 | 8Ω | 1 |  |  |  |
| 电 感 | 390UH | 1 |  |  |  |
| 二 极 管 | 4007 | 4 |  |  |  |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 |  |  |  |
| 发光二极管 |  | 2 |  |  |  |
| 稳压二极管 | 2CW54 | 2 |  |  |  |
| 稳压二极管 | 2CW76 | 1 |  |  |  |
| 光敏二极管 |  | 1 |  |  |  |
| 晶 振 | 10M | 1 |  |  |  |
| 场效应管 | 3DJ6 | 1 |  |  |  |
| 单 结 管 | BT33 | 1 |  |  |  |
| 晶 闸 管 | KP1 | 1 |  |  |  |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 |  |  |  |
| 三 极 管 | 3DG12 | 2 |  |  |  |
| 三 极 管 | 3AX31 | 1 |  |  |  |
| 三 极 管 | 3DA1 | 1 |  |  |  |
| 三端稳压 | 7805 | 1 |  |  |  |
| 指示灯(信号灯) |  | 1 |  |  | 12V |
| 开 关 |  | 2 |  |  |  |
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 |  |  |  |
| 继 电 器 | 6V | 1 |  |  |  |
| 电平开关和逻辑电平指示 |  | 2 |  |  | 16位 |
| 集 成 座 | 14脚 | 4 |  |  |  |
| 集 成 座 | 16脚 | 2 |  |  |  |
| 集 成 座 | 20脚 | 1 |  |  |  |
| 集 成 座 | 28脚 | 1 |  |  |  |
| 互感线圈 |  | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-01 | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-02 | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-03 | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-04 | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-05 | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-06 | 1 |  |  |  |
| ZSY 挂箱 | ZSY-07 | 1 |  |  |  |
| 九孔底板挂箱 |  | 2 |  |  |  |
| 集成运放 | UA741 | 2 |  |  |  |
| 定 时 器 | NE555 | 1 |  |  |  |
| 功率放大器 | LA4101 | 1 |  |  |  |
| 数模转换器 | DAC0832 | 1 |  |  |  |
| 模数转换器 | ADC0809 | 1 |  |  |  |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 |  |  |  |
| TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 |  |  |  |
| TTL非门 | 74LS04 | 1 |  |  |  |
| TTL与门 | 74LS08 | 1 |  |  |  |
| TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 |  |  |  |
| TTL四输入与非门 | 74LS20 | 1 |  |  |  |
| TTL或门 | 74LS32 | 1 |  |  |  |
| TTL触发器 | 74LS74 | 2 |  |  |  |
| TTL异或门 | 74LS86 | 1 |  |  |  |
| JK触发器 | 74LS112 | 1 |  |  |  |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 |  |  |  |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 |  |  |  |
| 数据选择器 | 74LS153 | 1 |  |  |  |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 |  |  |  |
| 计 数 器 | 74LS161 | 1 |  |  |  |
| D触发器 | 74LS175 | 1 |  |  |  |
| 加减计数器 | 74LS192 | 2 |  |  |  |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 |  |  |  |
| 计 数 器 | 74LS196 | 3 |  |  |  |
| CMOS与非门 | CD4011 | 1 |  |  |  |
| 三相电机 | 380V-△接 | 2 |  |  |  |
| 直流电机 | 100W | 1 |  |  |  |
| 条形磁铁 |  | 1 |  |  |  |
| 铁 棒 |  | 1 |  |  |  |
| 工 具 |  |  |  |  |  |
| 万 用 表 | MF47 | 1 |  |  |  |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 |  |  |  |
| 尖 嘴 钳 |  | 1 |  |  |  |
| 电 烙 铁 |  | 2 |  |  |  |
| 烙 铁 架 |  | 2 |  |  |  |
| 螺 丝 刀 |  | 3 |  |  |  |
| 连 接 线 |  | 40 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 实验台 |  | 1台 |  |  |  |
| 实验桌 |  | 1张 |  |  |  |
| 防腐皮 |  | 1张 |  |  |  |
| 凳子 |  | 2张 |  |  |  |