TWS-02C型PLC可编程控制器、微机接口及微机应用综合实验装置

一、特点
1、装置采用组件多结构更换实验模块便捷，如需扩展功能或开发新实验，只需添加实验挂箱即可，永不淘汰。
2、双口接线法PLC主机与实验挂箱之间的连接即可采用自锁紧接插线单线逐点连接，以提高动手动脑能力，加深了解PLC的结构功能，又可通过排线一次性连接，以提高实验连接速度，与单一连接法相比具有绝对优越性。
3、实验对象形像逼真，接近工业现场的实际应用，通过本实验装置的训练，学生很快就能适应现场的工作。
4、采用三菱FX系列可编程控制器，功能强大，性能优越，采用模块化设计，组合灵活。
5、组态棒图教学采用MCGS工控组态软件，所有实验都已编辑出形象直观、动感强、教学效果好的组态棒图，进行实验动态跟踪教学。
二、装置构成
1、PLC可编程控制器实验台：提供三相电源，直流稳压电源及安全保护装置
2、PLC可编程控制器实验装置(挂箱规格：40×24×6cm3)：
（1）PLC001交通信号灯PLC自动控制实验挂箱
（2）PLC002搅拌器的PLC自动控制实验挂箱
（3）PLC003LED数码管显示PLC自动控制实验挂箱（实物）
（4）PLC004四层电梯的PLC自动控制实验挂箱（实物）
（5）PLC005加工中心刀具库选择控制实验挂箱（实物）
（6）PLC006艺术彩灯造型的PLC控制实验挂箱
（7）PLC007电机的自动控制实验挂箱（实物）
（8）PLC008步进电机的PLC控制实验挂箱（实物）
（9）PLC009模拟电视发射塔实验挂箱
（10）PLC010自动送料装车系统实验挂箱
（11）PLC011自动售货机实验挂箱
（12）PLC012自动成型系统实验挂箱
（13）PLC013水塔自动供水系统实验挂箱
（14）PLC014邮件自动分拣系统实验挂箱
（15）PLC015自动洗衣机系统实验挂箱
（16）PLC016电镀系统实验挂箱
（17）PLC017继电器控制实验挂箱（一）
（18）三相鼠笼电动机380VY/△接法
（19）基础实验挂箱

3、PLC可编程控制器操作桌4、编程应用软件5、仿真教学软件6、工控组态软件
7、PLC可编程控制器（接口都已引到面板）及转接通迅电缆。
8、微机接口及应用部分：
（1）微机接口部分：一块PCI总线扩展卡、8279键盘、六位数码显示连接电缆。还设有I/O地址译码电路8255、8253、ADC0809、DAC0832等；
（2）微机应用部分：设有声传感器、继电器及喇叭、直流电机、步进电机驱动控制电路；
（3）辅助电路：40脚、20脚、16脚、14脚集成插座，逻辑电平开关、LED显示、时钟（1MHZ、2MHZ）、方波信号。
9、电脑或手持编程器（用户自备或代购）

技术性能
1、输入电源：三相四线电源，输入时指示灯亮。
2、电源输出：有漏电型保护器、过载、短路保护装置。
A．三相四线380V输出，由三只电压表指示输出电压
B．-220V通过安全插座输出
C．+24V/2A直流稳压输出（数显）
D．+5V/1A直流稳压输出（数显）
E．±12V/1A直流稳压输出（根据装置需求而定）
3、PLC可编程控制器：
品牌、型号：三菱FX1N-40mR（输入24点，输出16点），也可选择西门子、欧姆龙，价格另议。
4、重量：100Kg
5、外形尺寸：160×75×150cm3

基本实验项目
一、PLC可编程控制器实验系统：
1．与、或、非逻辑功能实验
2．定时器、计数器功能实验
3．跳转、分支功能实验
4．移位寄存器实验
5．数据处理功能实验
6．微分、位操作实验
7．交通信号灯PLC自动控制实验
8．搅拌器的PLC自动控制实验
9．LED数码官显示PLC自动控制实验（实物）
10．四层电梯的PLC自动控制实验（实物）
11．加工中心刀具库选择控制实验（实物）
12．艺术彩灯造型的PLC控制实验
13．电机的自动控制实验（实物）
14．步进电机的PLC控制（实物）
15．模拟电视发射塔实验实验
16．自动送料装车系统控制实验
17．自动售货机实验
18．自动成型实验
19．水塔自动供水控制系统实验
20．邮件自动分拣实验
21．自动洗衣机控制系统模拟实验
22．电镀过程控制实验
23．三相鼠笼式异步电动机点动和自锁PLC控制(实物)
24．三相鼠笼式异步电动机联动正反转PLC控制(实物)
25．三相鼠笼式异步电动机带延时正反转PLC控制(实物)
26．三相鼠笼式异步电动机Y/△转换起动PLC控制(实物)
27．MCGS组态棒图实验教学,利用已编辑好组态棒图,对以上任何实验进行动态跟踪教学实验
28．针对实验项目的具体要求，学生自行编辑组态棒图进行实验。

二、微机接口及微机应用
A、微机接口实验（微机原理课）
1、I/O地址译码实验
2、简单并行接口实验
3、可编程并行口实验（一）（二）
4、串行通讯实验（8251、8250）
5、A/D、D/A转换
6、可编程定时器/计数器实验
7、七段数码显示实验
8、中断实验和DMA通讯实验

B、趣味性实验及控制实验（微机应用课）
1、竞赛抢答器实验
2、数字录音机实验
3、电子琴实验
4、交通灯控制实验
5、继电器控制实验
6、步进电机控制实验
7、七段数码显示实验
8、集成电路测试实验
9、8279键盘、显示控制实验

C、TTL集成电路实验（数字电路课）
1、与、或、非门等门电路实验
2、组合逻辑电路实验（半加器、全加器等）
3、触发器实验（RS、D、JK等）
4、集成计数器及寄存器
5、译码器和数据选择器等
6、单稳态触发器等波形实验

实验台配置清单（每台）