TWLY-37型中央空调空气处理系统实训系统

（LON总线型）

一、产品概述

“TWLY-37型中央空调空气处理系统实训装置”是从实训教学需求的角度出发，以工程化的设计理念完整地实现了全空气中央空调调节系统的工作过程。

二、系统特点

1.工程化概念强——实训装置的整套控制系统大部分采用工业现场实际应用的部件。

2.技术先进——控制系统部分应用了代表当今中央空调控制系统技术潮流的LONWORKS总线技术，它充分考虑了系统的可扩展性和与楼宇其他子系统的兼容性。

3.开放性好——整套实训装置采用透明化、开放式设计，实训者能够直观清晰地了解整个装置的工作过程，系统控制部分源代码完全开放，实训者可自行添加或修改，进行创新性、设计性实训。

三、技术参数

1. 输入电源：三相四线～380V±10%  50Hz

2. 环境温度：+4℃～+45℃

3. 装置容量：＜5kVA

4. 实训对象：＞2200cm×60cm×130cm，控制柜900mm×760mm×1800mm

5. 安全保护：具有漏电自动保护装置

四、系统组成

中央空调系统是由实验台、制冷机组、制热系统、加湿装置、空调箱（风道）、冷冻水系统、测量仪表（包括温湿度传感器及风速传感器）、电气控制系统、模拟热源等组成。使用不锈钢和有机玻璃材料防止设备生锈和老化。设备配有真实的恒温供暖、恒温冷气系统，直观生动地把工业实际应用展现出来，简洁明了。采用带标准LonWorks通讯接口的控制器，保证了中央空调系统与楼宇系列其他子系统及管理层的无逢集成。对象系统集成了四个部分的内容：

1、实验台

不锈钢底架、风道和模拟房间为铁质双层亚光密纹喷塑结构，有机玻璃封板，配超薄型无隔板过滤器, 过滤效率为：99.99%0.3um，静态百级。将静压箱尺寸缩到最小，配不锈钢台面和玻璃侧挡板，规格：W2200*D750*H800mm。

2、制冷机组、制热机组

采用1.5P热泵空调的室外机组和盘管蒸发器，组成冷源和热源，对煤水进行冷却。

额定电压：AC220V

制冷/制热额定输入电流：5.0A/5.6A

制冷/制热额定消耗功率：1.10kW/1.21kW

制冷量3200W、制热量4350W

加湿装置

采用1.6升PTC加湿气、蒸汽软管和蒸汽喷头组成。

额定功率：1.2kW

蒸汽喷管（φ10）

3、冷冻水系统

整个供水系统的动力源为磁力驱动泵，由制冷系统将水箱的水温制冷/制热，再由水泵打到表冷器中，通过表冷器与空气进行交换，水又回到水箱，实现了循环使用。

4、测量仪表

有4组温湿度传 感器、三组风速传感器和一组流量传感器及显示仪表组成。

4.1温湿度传感器：

安装方式：管道式

温度测量范围：-20℃～+60℃

测量误差：±0.5℃

湿度测量范围：0～100%

测量误差：± 3%

探头工作温度-40℃～+120℃

4.2风速传感器

安装方式：管道式

测量范围：0～10m/s、0～15m/s、0～20m/s

探头长度200mm

探头工作温度-25℃～+50℃

4.3涡轮流量变送器

测量范围：0.2～1.2m³/h

压力：6.3MPa

电气控制系统

电气控制由手动控制，如加热器的电源、送风机电源、制冷/制热的启动等，并带有相应的指示。

5、 DDC控制模块

工作电压：DC24×(1±10%)V或AC17V，允许范围：AC14.45V～18.7V

工作电流：500mA

6、 三维力控组态监控软件

7、空气处理系统

风机安装台：采用不锈钢制造，。控制屏采用铁质双层亚光密纹喷塑结构框架，铝质面板

8、动力变速部分：采用变频器控制电机的运转速度，从而使风机有不同的运转速度。

9、数据自动采集及处理系统：利用采集卡实现计算机的数据采集、处理、输出以及报表的打印等功能。

10、风管系统：采用铁质双层亚光密纹喷塑结构组合而成，造型美观。

五、实训项目

1. 封闭式系统冬季运行工况

2. 封闭式系统夏季运行工况

3. 直流式系统冬季运行工况

4. 直流式系统夏季运行工况

5. 一次回风系统冬季运行工况

6. 一次回风系统夏季运行工况

7. 二次回风系统冬季运行工况

8. 二次回风系统夏季运行工况

3、配置表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 | 1.5P | 1 |  |
| 2 | 风管 |  | 1 |  |
| 3 | 不锈钢架 | 2000*600*700高 |  |  |
| 4 | 不锈钢水箱 | 450*300*400高 |  |  |
| 5 | 蒸汽水箱 | 40*180*160高 |  |  |
| 6 | 涡轮流量计 | 1.5T | 1 | 带表 |
| 7 | 加热器 | 200W | 3 |  |
| 8 | 加热器 | 1000W | 1 |  |
| 9 | 变频器 | 0.4KW | 1 |  |
| 10 | 1.5P蒸发器 | 定做 | 1 |  |
| 11 | 温度表 | 4-20MA -40到+80度 | 4 |  |
| 12 | 温度表 | PT100 -40到+80度 | 2 |  |
| 13 | 湿度表 | 4-20MA 0-9999 | 4 |  |
| 14 | 风速传感器 | 4-20MA测量范围：0～10m/s探头长度200mm | 1 | 带表 |
| 15 | 风速传感器 | 4-20MA测量范围：0～15m/s探头长度200mm | 1 | 带表 |
| 16 | 温湿度传感器 | 4-20MA -40到+80度4-20MA 0-9999 探头长度200mm | 4 |  |
| 17 | 水泵 | 1.5T |  |  |
| 18 | 250风机 | 380V | 1 |  |
| 19 | 电动风阀 | 220V | 4 |  |
| 20 | 水蒸发器 | 1.5P | 1 |  |
| 21 | 有压过滤网 | 定制 | 1 |  |