TW-Z53型齿轮范成仪

功能特点：

本产品用于机械原理(机械设计基础)课程开设的“渐开线齿轮范成实验”，理解渐开线齿轮轮廓形成过程和范成法加工原理，掌握渐开线产生根切和避免根切的方法，演示刀具变位对位齿形变化及对齿轮各参数的影响。

齿轮范成仪，制作材料除二把齿条插刀用透明有机玻璃制作外，全部用铝合金精加工制作而成。传动部分实行齿轮齿条啮合传动，实验移动插齿刀平台60°燕尾槽配合精密、移动平稳、灵活、表面进行烤漆处理,产品精久耐用。

尺寸:330㎜×310㎜×110㎜

实验项目：

1、画出m=20mm,Z=8的标准、正变位、负变位的三种渐开线齿廓，并分析比较齿形特点。

2、画出m=8mm,Z=20的标准渐开线齿廓，并分析比对比。

可做实验m=20  z=12   x=0   m=20  z=12  x=+0.5  m=20   z=12  x=-0.5

可做实验m=8   z=30   x=0   m=8   z=30  x=+0.5  m=8    z=30  x=-0.5

m=8   z=14   x=0   m=8   z=14  x=+0.5

m=8   z=14   x=-0.5

①配1把插齿刀，m=20、一把m=8、可做实验X=0  X=0.5  X=-0.5

②具有演示渐开线齿廓的形成过程功能，操作简便快捷，移动平稳。

③能使学生掌握渐开线产生根切和避免根切的方法。

④能演示刀具变位对位齿形的变化及对齿轮各参数的影响。

功能及特点：

1、 具有演示渐开线齿廓的形成过程功能，操作简便快捷；

2、 演示刀具变位对具齿形的变化及齿轮各参数的影响。

主要参数：

1、配模数m=8 m=20齿条插齿刀各一把

2、外型尺寸/320*310*110mm（长×宽×高）

同一模数m=2 两扇形齿轮（Z1=130 ，Z2=80）

3、大扇形分度圆直径260mm，适用于M=20齿条，小扇形分度圆直径160，适用于M=8齿条

说明：同一齿轮的加工工具可加工不同齿数的齿轮。范成仪在人机的基础上进行精心设计，大方美观。制作材料除加工插齿刀具外全部采用铝合金制作。