TW-T06型电梯安装维修与保养实训考核设备

一、概述

电梯层门的开与关,是通过装在轿门上的门刀片来实现的｡每个层门都装有一把门锁｡层门关闭后,门锁的机械锁钩啮合,此时电梯才能启动运行｡为了尽可能反应出设备的的真实性,钢结构支架的模拟井道,真实的电梯机构及部件,模拟出电梯真实的工作环境｡

二、特点

1､实训的便捷性:为了尽可能反应出设备的的真实性,钢结构支架的模拟井道,真实的电梯机构及部件,模拟出电梯真实的工作环境｡源于真实､高于真实的设计理念,公开､透明的设计思路,为教学提供了真实､便捷的实训平台｡

2､教学的全面性:传统教学实训设备只是纯粹完成学校验证性实训而刻意设计制造的产品,造成教学和实际相脱节的现象,故教育方式十分必要｡本产品选用目前主流的永磁同步电动机驱动,控制部分采用全数字化的微机控制系统(VVVF)整个装置采用真实的部件组成,导轨､轿厢､厅门､轿厢门､限速器､对重装置等都采用真实的部件或配套的机构,设备真实､便捷的实训平台,完全符合现场化工作的标准｡

3､设备的规范性:主流的一体化控制系统､紧凑的机械机构､多重的安全保护､开放式教学平台,真实､便捷的实训平台,完全符合工业现场化规范的标准｡

4､装置安全性:为开放式教学目的,主要是提高学生的实际动手能力｡为了保证工作人员的安全,本设备设有制动器､限速器—安全钳､上下极限开关､门联锁机械—电气联动､急停开关､检修开关､缓冲器､防护栏､断相､错相等多重安全保护措施;

三、技术参数

1. 工作电源：三相五线制,AC380V/220V±7.5%，工频50Hz；

2. 设备尺寸：4500×4500×8000mm（长×宽×高）；

3. 电梯井道尺寸：1800×1900mm（宽×深）；

4. 轿厢净尺寸：1100×1100×1480mm（宽×深×高）；

3. 净开门尺寸：650×1200mm（宽×高）；

4. 提升高度：2700mm；

5. 额定速度：0.3m/s；

6. 中分开门型式；

7. 集选变频控制方式；

8. 安全保护措施：接地保护、过流、过载、漏电保护及防摔、防撞保护功能，符合国家电梯相关的标准。

9. 最大功率消耗≤5.5KW。

四、设备配置

1、曳引系统

主要由曳引机､曳引钢丝绳､导向轮､反绳轮等组成;曳引机由永磁同步电动机､制动器等组成,为电梯的运行提供动力｡曳引钢丝绳连接轿厢和对重,驱动轿厢升降｡曳引机:位于柜架顶部,是电梯的动力装置｡安装在两条承重梁上,他主要由以下部分组成:电动机为鼠笼式三相感应电动机,采用就频变压(VVVF)驱动方式,电梯起动时,变频器使定子电流频率从极低频率开始,按控制要求上升到额定频率,减速时,使转速相应从额定频率开始平滑地下降到零,实现电梯平层,保证了电梯运行平稳,真实模拟电梯良好的合适感｡

2、导向系统

主要由导轨､导靴､导轨支架等组成;导靴安装在轿厢和对重架上,与导轨配合,强制轿厢和对重运动于导轨上;导轨架主要起支撑导轨的作用｡

3、轿厢系统

由轿厢架与轿厢体(轿壁､轿顶､轿底及操纵箱等)构成,轿厢由曳引钢丝绳悬挂,通过曳引机另一端连接对重,在导轨上运行,轿厢装备自动化,门上装有连锁开关,当门关闭后电梯才能运行,门上还有安全触板,当关门过程中碰到障碍物时,轿门马上开启｡

4、安全及门锁回路

由继电器回路组成,急停,门锁开关的通断决定安全及门锁回路的正常与否,以使PLC断送电梯是否处于安全状态｡系统由轿厢门､层门､开门机､门锁装置等组成｡

5、超速安全保护系统

当电梯发生意外事故时,轿厢超速或高速下滑(如钢丝绳折断,轿顶滑轮脱离,曳引机失灵,电机下降转速过高等原因)｡这时,限速器就会紧急制动,通过安全钢索及连杆机构,带动安全钳动作,使轿厢卡在导轨上而不会下落｡

6、重量平衡系统

由对重和对重块装置等组成｡

7、轿厢､对重用弹簧缓冲系统

缓冲器是电梯极限位置的安全装置,当电梯因故障,造成轿厢或对重蹲底或冲顶时(极限开关保护失效),轿厢或对重撞击弹簧缓冲器,由缓冲器吸收电梯的能量,从而使轿厢或对重安全减速直至停止｡

8、电力拖动系统

由供电系统､曳引电动机､速度反馈装置､调速装置等组成;主要提供动力,实现电梯调速控制。

9、电气控制系统

由操纵装置､位置显示装置､控制柜､平层装置､选层器等组成｡操纵箱:设在柜架正面左侧,模拟乘客在轿厢内选层的信号输入设备,包括大屏幕高清液晶显示器,能显示轿厢所在楼层的位置；"1"､"2"､"3"楼选层按钮；开关门铵钮：方向指示灯,用于电梯运行方向指示；电源锁,控制开关电梯电源,即首层外呼盒。

10、智能人机

采用TPC1062Ti触摸屏,7寸宽屏高清显示,分辨率800×480,65535色数字真彩,用于显示电梯运行状态及服务信息;变频器:采用国内知名品牌。

11、可编程序控制器

控制电梯的运行状态,根据呼叫信号,对电梯的位置进行逻辑判断,然后给出运行指令,使电梯实现应答呼梯信号､自动关门等功能｡

12、安全保护系统

主要由限速器､安全钳､缓冲器､端站保护装置等组成｡保证电梯安全使用,防止一切事故发生。

13、终端保护开关

感应器提供电梯运行终端信号,电梯超过它时,安全回路及电源被切断,保证电梯不超出终端｡

14、无线网络化智能型考核系统

（一）考核系统由1台教师用计算机（自备或代购）和智能人机考核平台（学生答题器），通过网络组成智能实训考核系统。

（二）教师在计算机上编辑试卷，按照实训考核要求编辑故障点，将设置好的故障点通过智能考核系统发送到每台学生实训考核装置上的人机平台（学生答题器），并在机床电路上自动产生设定的故障点。

（三）答题功能:根据系统设置的故障点，电路运行后产生相应的故障现象，考核根据现象检测判断故障点，将判断结果输入学生机，当学生答完试题并按交卷按钮后，系统会根据该考生试卷上的答案立刻给出考试分数，并将成绩保存在该考生的档案里。

（四）教师在电脑上可对考生考试过程进行监控，监控每个学生的答题情况。对每个学生的学号、班级、答题结果、故障的误码排次数、考试时间自动保存。考试结束后对学生的成绩进行排序、保存、打印。

（五）具有故障点自动恢复功能，按事先设置的故障点顺序排列，由学生根据电气原理及故障现象查找故障，当查找一个故障点由学生确认结束后，无论考生对此故障的答案对或错，系统都会将此故障点恢复进行下一个故障点的排除考试。

（六）智能人机平台（答题器）由中文液晶显示屏、微电脑、键盘组成。

五、需能完成的实训内容：

1）.曳引电动机变频驱动控制电路检测调节及故障查找实训；

2）.曳引机制动器机械调节及故障查找实训；

3）.轿厢门电动机变频器驱动控制电路检测调节及故障查找实训；

4）.限速器动作调节实训；

5）.限速器动作控制电路检测即故障查找实训；

6）.安全钳调节检测调节实训；

7).安全钳传动机构调节检测调节实训；

8).轿厢门传动机构调节、维护、故障查找及排除实训；

9).轿厢门控制电路故障查找及排除实训；

10).厅门传动机构调节、维护、故障查找及排除实训；

11).厅门控制电路故障查找及排除实训；

12).轿厢导轨检测、调节实训；

13）.对重导轨检测、调节实训；

14）.导靴与导轨的检测、调节实训；

15）.平层装置调节及控制电路故障查找及排除实训；

16）.楼层轿厢召唤箱调节及控制电路故障查找及排除实训；

17）.轿内按钮操纵箱控制电路故障查找及排除实训；

18）.指层灯箱控制电路故障查找及排除实训；

19）.轿顶检修箱控制电路故障查找及排除实训；

20）.上端极限位置保护装置控制电路故障查找及排除实训；

21）.下端极限位置保护装置控制电路故障查找及排除实训；

22）.照明控制电路故障查找及排除实训；

23）.通讯电路故障查找及排除实训；

24).微机控制电路故障查找及排除实训；

25).电源电路故障查找及排除实训；

18、需能排除的故障：

故障1:GU(324-310)上强迫减速感应器损坏,电梯不能正常上行,但可以下行｡

故障2:GD(325-310)下强迫减速感应器损坏,电梯不能正常下行,但可以上行｡

故障3:SW(264-310)上限位感应器损坏,电梯不能正常上行,但可以下行｡

故障4:XW(265-310)下限位感应器损坏,电梯不能正常下行,但可以上行｡

2､触点､开关､按钮故障:

故障5:KAB(268-310)触板开关失灵,安全触板无效

故障6~7:AK(268-310);AG(269-310)开关门按钮失灵,不能开关门｡

故障8~12:1AS(1A-310);2AS(2A-310);3AS(3A-310);4AS(4A-310);5AS(5A-310)内选按钮失灵,所选楼层按钮信号不能登记｡

故障13~16:1SA(1S-310);2SA(2S-310);3SA(3S-310);4SA(4S-310)所选楼层按钮信号不能登记,上呼梯按钮失灵｡

故障17~20:2XA(2X-310);3XA(3X-310);4XA(4X-310);5XA(5X-310)下呼梯按钮失灵,所选楼层按钮信号不能登记｡

故障21~22:PKM(237-301);PGM(243-301)开关门到位,开关损坏不能闭合,引起开门或关门继电器不能吸合｡

故障23~27: TS1 (1T1､2T1); TS2 (1T2､2T2); TS3 (1T3､2T3); TS4 (1T4､2T4); TS5 (1T5､2T5)厅门联锁开关回路故障,电梯不能运行｡

故障28:SQF(PGM)(111､301)关门到位故障,电梯不能运行｡

故障29~31:SJN(301､131);SAQ(129､127);SDS(125､123)安全回路､电气回路故障,电梯不能进行操作｡

故障32~33:KDX(115~113);JR(113~101)相序､热继电器故障,电梯不能进行操作｡

故障34:DYJ(261-310)安全回路继电器触点接触不良,电梯不能进行任何操作｡

故障35:MSJ(262-310)门联锁回路继电器触点接触不良,电梯不能运行但可开关门｡

故障36~37:KMJ(582-301);KMJ(304-482)开门回路开门继电器触点接触不良,导致门电机没电,不能开门｡

故障38~39:GMJ(482-301);GMJ(304-682)关门回路关门继电器触点不良,导致门电机没电不能关门｡

故障40~41:KMJ(241-244);GMJ(235-239)开关门继电器回路的开关门继电器常闭触点接触不良,导致开门继电器或关门继电器不能吸合｡

3､PLC输出继电器故障:

故障42~46:Y10(1R-304);Y11(2R-304);Y12(3R-304);Y13(4R-304);Y14(5R-304)内选按钮灯输出按钮灯不亮。

故障47~48:Y6(11,J6);Y7(11,J7) PLC输出故障,引起变频器误动作或不能运作｡

A:各故障点设置于开关外部｡

B:各故障点均引至故障端子排｡

C:各故障开关均串联接入｡

六、设备配置

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井道及观测平台 | 4500×4500×8000mm（长宽高） | 1 | 套 |
| 2 | 曳引机 | 永磁同步电机 | 1 | 套 |
| 3 | 门机系统 | 中分永磁门机 | 1 | 套 |
| 4 | 主控制柜 | 微机控制系统 | 1 | 套 |
| 5 | 对重导轨 | TK5A导轨 | 1 | 套 |
| 6 | 轿厢导轨 | T75-3/B导轨 | 1 | 套 |
| 7 | 轿厢组件 | 1250*1250*2100（长宽高） | 1 | 套 |
| 8 | 限速器 | 0.3m/s，含涨紧装置 | 1 | 套 |
| 9 | 限速器传动钢丝绳Φ8 |  | 13 | 米 |
| 10 | 轿厢曳引钢丝绳Φ8 | 16m/根 | 40 | 米 |
| 11 | 轿顶绳轮 | 400-3-8-12；1=L2=60;A=80 | 1 | 只 |
| 12 | 对重绳轮 | 400-3-8-12；L1=132 | 1 | 只 |
| 13 | 机房导向轮 | 400-3-8-12L1=L2=135；A=70. | 1 | 只 |
| 14 | 安全钳 | 0.3m/s，P+Q=1200Kg；导轨宽10mm | 1 | 套 |
| 15 | 安全钳传动机构 |  | 1 | 套 |
| 16 | 楼层招呼箱 |  | 2 | 套 |
| 17 | 指层灯箱 |  | 2 | 套 |
| 18 | 轿内操作箱 |  | 1 | 套 |
| 19 | 上端极限位保护装置 |  | 1 | 套 |
| 20 | 下段极限位保护装置 |  |  | 套 |
| 21 | 平层控制装置 | L=200 | 2 | 套 |
| 22 | 轿厢架 |  | 1 | 套 |
| 23 | 轿顶维修箱 |  | 1 | 套 |
| 24 | 电梯照明装置 |  | 1 | 套 |
| 25 | 实训指导书 |  | 6 | 本 |
| 26 | 实训工具 | 可供安装、维修、保养实训用 | 1 | 套 |

*实训工具清单：

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  | 2 | 个 |  |
| 2 | 安全带 | 双背式安全带 | 2 | 套 |  |
| 3 | 隔离带 | 警戒线护栏 | 2 | 根 |  |
| 4 | 安全警示牌 | 维修支架牌 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 危险支架牌 | 1 | 个 |  |
| 6 | 挂牌 | 维修挂牌 | 1 | 个 |  |
| 7 | 水平尺 | 600mm | 1 | 把 |  |
| 8 | 线坠 | 带磁性 | 1 | 支 |  |
| 9 | 钢板尺 | 300mm | 1 | 件 |  |
| 10 | 锤子 | 3磅 | 1 | 把 |  |
| 11 | 活动扳手 | 250×30 | 1 | 把 |  |
| 12 |  | 300×36 | 1 | 把 |  |
| 13 | 一字螺丝刀 | 3` | 1 | 把 |  |
| 14 |  | 3×75 | 1 | 把 |  |
| 15 | 十字螺丝刀 | 3` | 1 | 把 |  |
| 16 |  | 3×75 | 1 | 把 |  |
| 17 | 万用表 | 华谊MY60 | 1 | 件 |  |
| 18 | 电笔 | 得力8001 | 1 | 支 |  |
| 19 | 锉刀 | 扁锉8寸 | 1 | 支 |  |
| 20 |  | 扁锉6寸 | 1 | 支 |  |
| 21 | 卷尺 | 3m | 1 | 把 |  |
| 22 | 记号笔 |  | 1 | 支 |  |
| 23 | 绝缘胶布 |  | 1 | 卷 |  |
| 24 | 尖嘴钳 | 6` | 1 | 把 |  |
| 25 | 斜口钳 | 6` | 1 | 把 |  |
| 26 | 内六角扳手 | 10件套 | 1 | 套 |  |
| 27 | 开口扳手 | 8-10 | 1 | 把 |  |
| 28 |  | 10-12 | 1 | 把 |  |
| 29 |  | 13-16 | 1 | 把 |  |
| 30 |  | 14-17 | 1 | 把 |  |
| 31 |  | 18-21 | 1 | 把 |  |
| 32 |  | 19-22 | 1 | 把 |  |
| 33 |  | 24-27 | 1 | 把 |  |
| 34 | 梅花扳手 | 8-10 | 1 | 把 |  |
| 35 |  | 13-16 | 1 | 把 |  |
| 36 |  | 14-17 | 1 | 把 |  |
| 37 |  | 18-21 | 1 | 把 |  |
| 38 |  | 19-22 | 1 | 把 |  |
| 39 |  | 24-27 | 1 | 把 |  |
| 40 | 校导尺 | JS-302 | 1 | 付 |  |
| 41 | 钳形电流表 | MS2026 | 1 | 件 |  |
| 42 | 顶门器 |  | 1 | 件 |  |
| 43 | 塞尺 |  | 1 | 把 |  |
| 44 | 工具箱 |  | 2 | 支 |  |
| 45 | 三角钥匙 |  | 1 | 把 |  |
| 46 | 挂锁 |  | 1 | 只 |  |
| 47 | 锁梯钥匙 |  | 1 | 把 |  |