TW-J557型 家用电器维修实训装置

- 概述

本设备是根据《中华人民共和国教育行业标准（电子技术应用专业仪器设备配备标准）》，教育部“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”的教学要求，结合家用电气、电子技术、电路基础设备调试与维修职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品。设备主要分成三部分组成。

*1、家用电器部分：主要由家用电器电路组成。

*2、电子技术部分：数字电路、电力电子电子电路、模拟电路、通用电源组成

*3、家用电器、电子技术仿真软件

二、技术要求

1、工作电源：AC220V±5% 50HZ

2、安全保护：漏电保护（动作电流≤30MA），过电流保护，熔断器保护

3、最大输入额定功率：1200W

4、环境温度：－10℃~60℃

5、尺寸：1600MM*70*1500MM

*6、智能电源管理系统

分别测量系统机功率。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率及负载的性质；

1）具有短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定6大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过清除故障后，才能上电成功

*2）采用2.5寸液晶面板实时监控设备运行情况，提能实时监测电压、电流、功率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。

3）阀值值设备：短路、过流、过压、欠压、失压、功率等阀值设定

4）短路保护：保护设备电流大到3倍时同，0.3秒内瞬间跳闸

5）漏电保护：当漏电值到达设定值1％时，系统0.1秒内瞬间断电。

过载保护：防止设备着火保护，当负载到达设定值5％时，系统0.1秒内瞬间跳闸。

6）过压保护：有效防止设备损坏，当电压达到时270V时，系统0.5秒内瞬间跳闸。

7）欠压保护：有效防止设备损坏，当电压达到时165V时，系统0.5秒内瞬间跳闸。

8）强制故障锁定功能：发生故障导致跳闸时，人为无法上电，只能通过清除故障后，才能上电成功

9）故障查询：一键故障可查询历史故障源

10）故障测试功能：可在线测试出系统中不安全的用电功能，用一键故障可查询可排除故障源

11）手自动功能：手动、自动自由切换

★三、 智能考核系统

采用最新 MCU 技术 RAM 处理芯片的数字化集成电路板与配套无线故障设置控制系统，系统稳定、不易感染病毒。

1)、 控制模块(PC 控制终端或手持移动控制终端)和驱动模块(智能故障设置驱动盒)分离， 避免复杂连线干扰控制器，系统更加可靠。

2)、驱动模块内置智能故障设置控制系统，配有专用新型无线数据传输模块(可插拔型)和RS232 串行通讯接口，可无线组网通讯和 RS232 有线通讯。

3)、 手持移动控制终端采用 7寸高清晰彩色液晶触控屏，中文菜单式触控操作界面，人机对 话友好。手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。

4)、手持移动控制终端不联网时可作单机操作，当带驱动模块的实训设备无线组网时，手持 移动控制终端可无线进网作为联网终端，可作学生机登录实训与考核的操作终端，也可作教师机登录出题设故的操作终端。

5)、可通过 PC机或平板电脑 控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，教师与 学员界面分开，教师通过密码进入教师界面出题，学员在普通界面答题。(注：教师与学员设故与排故界面原理图与设备面板原理图完全一致)

6)、可自由设定任意一处有关的各种常见故障，故障类型包括：线路断 路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。每套驱动模块可以设置 8 路大电流 5A 的 开路故障、16 路小电流 2A 的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共 24 路故 障设置。可根据需求扩展设置 64 路大电流 5A 的开路故障、128 路小电流 2A 的信号通 路的开路、不良、偶发、短路等故障，共192 路故障设置。可根据用户使用要求调整故障设置点的数量和故障设置类型。

7)、 所有配备驱动模块的实训设备，均可通过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网， 实现远程集中管理。

8)、用户可选择通过无线或 RS-232 串口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统 组成一个网络，通过主控计算机控制每一台实训设备的故障设置、故障排除、参数设定、 远程起动、信息反馈、考核评分等功能。

四、设备功能特点

*1、实验桌结构：

实验桌规格为1600（长）*700（宽）*1500（高），实验桌主体结构全部采用高性能表面氧化的铝型材及一次成型铝压铸框架连接构件，连接构件采用压铸成型工艺（非焊接工艺），经机加工、抛丸、喷砂，表面静电喷涂工艺，安装方便、快捷，用户可自行DIY组装。桌体立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：70×70mm，四面带槽，槽宽约8mm，端部配套塑料堵头。桌面采用25mmE1级三聚氰胺饰面板，桌面板下设支撑框架，承受力不少于300kg。实训装置整体简约不简单，高端大气，符合现代化产品审美和发展趋势。

实验桌后面二支桌脚向上延伸，配上特制拉模成型的二根铝型材，组成电气实验挂箱支架。支架与主机箱实验挂箱配套，上下方便，左右移位自如。

2、电气控制挂箱模块：

每个模块有独立控制模块挂挂箱，采用敞开式实训板，板上有完整的安装线路图、测试点调整点，包含全自动洗碗机控制原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。模块与实物之间可以不连接，可独立完成实训。了解家用电器控制原理，控制方式。模块包括

1）电子电风扇模块：

包含电子电风扇控制原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。

2）微电脑控制电饭锅：

包含微电脑控制电饭锅原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。

3）微波炉：

包含微波炉控制原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。

4）电子消毒柜：

包含电子消毒柜控制原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。

5）全自动洗衣机：

包含全自动洗衣机控制原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。

6）全自动洗碗机：

包含全自动洗碗机控制原理图、模拟故障开关、测试点。可测量各个关系点电压。

3、家用电器实物：

装置配套有一套真实的家用电器装置，实可独立折装，也可以引线出来接入电气控制板，从而完成不同主板之间替换，并了解各种常用家用电器系统的结构，工作原理、组成模式。家用电器包括：

1）电子电风扇：1个

2）微电脑控制电饭锅：1个

3）微波炉：1个

4）电子消毒柜：1个

5）全自动洗衣机：1个

6）全自动洗碗机：1个

*4、通用负载：

1）由于家电器的工作模式决定，所有电器控制系统的工作时间周期长，不方便学生实训，本装置设计了一套模拟负载电路。

2）装置配套有一套模拟负载电路，可以作为电子电风扇、微电脑控制电饭锅、微波炉、电子消毒柜、全自动洗衣机、全自动洗碗机的模拟负载，可以在一个很短的周期内，一次或者多次完成每一个的家用电器实训。

*5、透明电子技术模块：

由120个透明模组成，模块块使用透明的元件盒子，可以正反观察电子元件组成，各个电子元件分别安装在PCB板上，做实验时可以用导线连接，可以学习电子电路基础、数字电路技术、电力电子技术，直流稳压电源技术、电压测量等家电电路上的常用控制电路，

- （透明封闭模块示例，正反面）

五、装置清单

1、电子新产品实训模块配置

| 序号 | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验屏 |  | 1个 |
| 2 | 实验桌 |  | 1张 |
| 3 | 学生凳 |  | 2张 |
|  | 一 实训挂箱 |  |  |
| 4 | A | 电子电风扇实训挂箱 | 各1个 |
|  | B | 微电脑控制电饭锅实训挂箱 |  |
|  | C | 微波炉实训挂箱 |  |
|  | D | 电子消毒柜实训挂箱 |  |
|  | E | 全自动洗碗机实训挂箱 |  |
|  | F | 全自动洗衣机实训挂箱 |  |

- 2、实物电器配置

| 5 | 电子电风扇 |  | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 微电脑控制电饭锅 |  | 1台 |
| 7 | 微波炉 |  | 1台 |
| 8 | 电子消毒柜 |  | 1台 |
| 9 | 全自动洗碗机 |  | 1台 |
| 10 | 全自动洗衣机 |  | 1台 |
| 11 | 指导书 |  | 1本 |
| 12 | 连接线 |  | 10根 |
| 13 | 教学软件 |  | 全室1套 |
| 14 | 电子技术仿真教学软件 |  | 全室1套 |

- 3、电子技术清单透明盒清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω | R01 | 1块 |
|  | RX线绕电阻(5W) | 200Ω |  |  |
|  |  | 100Ω |  |  |
| 2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R02 | 1块 |
|  |  | 470Ω |  |  |
|  |  | 510Ω |  |  |
| 3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
|  |  | 510Ω |  |  |
|  |  | 680Ω |  |  |
| 4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
|  |  | 2K |  |  |
|  |  | 3.3K |  |  |
| 5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
|  |  | 4.7K |  |  |
|  |  | 6.8K |  |  |
| 6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
|  |  | 22K |  |  |
|  |  | 47K |  |  |
| 7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
|  |  | 0.2Ω |  |  |
|  |  | 0.4Ω |  |  |
| 8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
|  |  | 4.7Ω |  |  |
|  |  | 10Ω |  |  |
|  |  | 27Ω |  |  |
| 9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
|  |  | 47Ω |  |  |
|  |  | 56Ω |  |  |
|  |  | 68Ω |  |  |
| 10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
|  |  | 150Ω |  |  |
|  |  | 200Ω |  |  |
|  |  | 300Ω |  |  |
| 11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
|  |  | 470Ω |  |  |
|  |  | 560Ω |  |  |
|  |  | 680Ω |  |  |
| 12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
|  |  | 820Ω |  |  |
|  |  | 1K |  |  |
|  |  | 1K |  |  |
| 13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
|  |  | 2K |  |  |
|  |  | 2.7K |  |  |
|  |  | 3K |  |  |
| 14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
|  |  | 5.1K |  |  |
|  |  | 6.8K |  |  |
|  |  | 8.2K |  |  |
| 15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
|  |  | 15K |  |  |
|  |  | 27K |  |  |
|  |  | 33K |  |  |
| 16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
|  |  | 56K |  |  |
|  |  | 62K |  |  |
|  |  | 68K |  |  |
| 17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
|  |  | 270K |  |  |
|  |  | 390K |  |  |
|  |  | 470K |  |  |
| 18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
|  |  | 1M |  |  |
|  |  | 2.2M |  |  |
|  |  | 10M |  |  |
| 19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
|  |  | 180Ω |  |  |
|  |  | 220Ω |  |  |
|  |  | 620Ω |  |  |
| 20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
|  |  | 2.2K |  |  |
|  |  | 2.7K |  |  |
|  |  | 3.9K |  |  |
| 21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
|  |  | 20K |  |  |
|  |  | 24K |  |  |
|  |  | 47K |  |  |
| 22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
|  |  | 150K |  |  |
|  |  | 220K |  |  |
|  |  | 3M |  |  |
| 23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
|  |  | 1.1M |  |  |
|  |  | 2M |  |  |
|  |  | 2M |  |  |
| 24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
|  |  | 2200 pF |  |  |
|  | CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF |  |  |
| 25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  |  | 0.022μF |  |  |
| 26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
|  |  | 0.047μF |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
| 27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
|  |  | 0.47μF |  |  |
|  |  | 1μF |  |  |
| 28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
|  |  | 1μF |  |  |
|  |  | 0.33μF |  |  |
| 29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
|  |  | 4.7μF |  |  |
|  |  | 10μF |  |  |
| 30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
|  |  | 220μF |  |  |
|  |  | 470μF |  |  |
| 31 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.5μF （450V AC） | C08（选配） | 1块 |
|  |  | 1.0μF （450V AC） |  |  |
| 32 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
|  |  | 1500 pF |  |  |
|  | CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF |  |  |
| 33 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
|  | CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF |  |  |
|  |  | 100 pF |  |  |
| 34 | 可调电容 | 10～60 pF | C12 | 1块 |
|  |  | 220 pF |  |  |
|  |  | 20～120 pF |  |  |
| 35 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
|  | CL聚脂膜电容 | 2200 pF |  |  |
|  |  | 5600 pF |  |  |
| 36 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
| 37 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
|  |  | 33μF |  |  |
|  |  | 47μF |  |  |
| 38 | WX线绕电位器（WX050） | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
| 39 | WH碳膜电位器（WH118） | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
| 40 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
| 41 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
| 42 | WH碳膜电位器(WH5) | 10K (1/2W) (去盖) | RP6 | 1块 |
| 43 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
| 44 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
| 45 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
| 46 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
| 47 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
| 48 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
| 49 | 绕线式电位器（WXD3-12） | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
| 50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
| 51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
| 52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
|  |  | 82μH |  |  |
|  |  | 180μH |  |  |
| 53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
|  | 柱形电感 | 47μH |  |  |
|  | 色码电感 | 100μH |  |  |
| 54 | 脉冲变压器（单双脉冲） | KMB-0021 | T05 | 1块 |
| 55 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
| 56 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
| 57 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
| 58 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
| 59 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
| 60 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
| 61 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
|  |  | 1N4733A (5V 1W) |  |  |
|  |  | 1N4735A (6.2V 1W) |  |  |
| 62 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
|  |  | 1N4740A (10V 1W) |  |  |
|  |  | 1N4742A (12V 1W) |  |  |
| 63 | 双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
|  |  | 8.2V |  |  |
|  |  | 10V |  |  |
|  |  | 12V |  |  |
| 64 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
| 65 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
|  | 肖特基二极管 | 1N5818 |  |  |
|  |  | 1N5819 |  |  |
| 66 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
|  |  | BU406 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 67 | 三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
|  |  | TIP41C |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 68 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
|  |  | TIP41C |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 69 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
|  | 场效应管 | 3DJ7 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 70 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
|  |  | IRF9620(P沟道) |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
|  |  | 1N4148×2 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 72 | 晶闸管电路 | （51Ω、0.1μF、BT151、FU）×3 | VT7 | 1块 |
|  | 散热器 | ST25×3 |  |  |
| 73 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
|  | 双向晶闸管 | BT135 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 74 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
| 75 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
| 76 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
| 77 | 白炽灯座 |  | HL1 | 3块 |
| 78 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
| 79 | 熔断丝 |  | FU | 1块 |
| 80 | 电流表插座 |  | SW（选配） | 3块 |
| 81 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
|  | 电阻 | 300Ω×8个 |  |  |
| 82 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
|  |  | LM317 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×2 |  |  |
| 83 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
|  | 石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 |  |  |
|  |  | 10MΩ电阻 |  |  |
|  |  | 33 pF电容器×2 |  |  |
| 84 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
| 85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
|  | LED | 5个大（红） |  |  |
|  | 电阻 | 100Ω/0.25W |  |  |
| 86 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
| 87 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
|  | 元件插座 |  |  |  |
| 88 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
| 89 | 音乐芯片 |  | BX11 | 1块 |
|  | 纽子开关 | KNX1 |  |  |
| 90 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
|  | 二极管 | 1N4007×4 |  |  |
|  | 电容 | 1000μF /50V |  |  |
|  |  | 100μF /35V |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
|  | 稳压管 | 1N4733 (5.1V) |  |  |
| 91 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
|  |  | 39Ω/0.25W |  |  |
|  |  | 33Ω/0.25W |  |  |
|  | 温度传感器 | LM35 |  |  |
|  | 珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω |  |  |
|  | 纽子开关 | KNX1×2 |  |  |
|  | 电位器 | 470Ω(WH5) |  |  |
|  | 铜电阻 | Cu-50 |  |  |
| 92 | 直流数字毫伏表 | 0～2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
| 93 | 保险丝 | FU | AX5 直流恒压源 | 1块 |
|  | 二极管 | 1N4007×4 |  |  |
|  | 电容 | 470μF /50V |  |  |
|  |  | 100μF /25V |  |  |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  | 集成 | LM7812 |  |  |
|  | 散热器 | ST25×1 |  |  |
| 94 | 电位器 | 10K（WH5）×2 | AX9运放电路 | 1块 |
|  | 二极管 | 1N4148×2 |  |  |
|  | 电容 | 10μF /35V |  |  |
|  | 集成 | OP07 |  |  |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 95 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 96 | 继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
|  | 三极管 | 9013 |  |  |
|  | 二极管 | 1N4148 |  |  |
| 97 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX12 78系列稳压源 | 1块 |
|  |  | 0.33μF×2 |  |  |
|  | 插座 | 127-3T |  |  |
| 98 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX13 79系列稳压源 | 1块 |
|  |  | 0.33μF×2 |  |  |
|  | 插座 | 127-3T |  |  |
| 99 | 电位器 | 22K(WH5) | AX14 单结晶体管触发电路 | 1块 |
|  | 单结晶体管 | BT33 |  |  |
|  | 电阻 | 2.2K/0.25W |  |  |
|  |  | 100Ω/0.25W |  |  |
|  |  | 560Ω/0.25W |  |  |
|  | 三极管 | 9013 |  |  |
|  | 二极管 | 1N4148Ω×2 |  |  |
| 100 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
|  | 电阻 | 10Ω/0.25W×2 |  |  |
|  | 电容 | 47nF×2 |  |  |
|  |  | 10μF/35V |  |  |
|  |  | 100nF |  |  |
|  |  | 100μF/35V |  |  |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 101 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
| 102 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
|  | 电阻 | 1K/0.25W×2 |  |  |
|  | 电位器 | 10KΩ(WH5)×2 |  |  |
|  | 插座 | 127-2T×4 |  |  |
|  |  | 127-3T |  |  |
| 103 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
|  | 电阻 | 1K/0.25W×2 |  |  |
|  | 电位器 | 10KΩ(WH5)×2 |  |  |
|  | 插座 | 127-2T×4 |  |  |
|  |  | 127-3T |  |  |
| 104 | 光电开关 | 1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
|  | 磁性电机 | 385 |  |  |
|  | 固定支架 | 配套 |  |  |
| 105 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
| 106 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
|  |  | CD1413 |  |  |
|  | 集成底座 | 14P |  |  |
|  |  | 16P |  |  |
|  | 电阻 | 100Ω/0.25W×4 |  |  |
|  |  | 51Ω/0.25W×4 |  |  |
|  | 复位开关 | AN4×2 |  |  |
|  | LED | 红×2 绿×2 |  |  |
| 107 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
|  | 钮子开关 | KNX1 |  |  |
|  | 轻触开关 | （6×6×4.3） ×10 |  |  |
| 108 | 电阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
|  | 夹板 | KAS-3 |  |  |
|  | 8421拨码开关 | KAS-3×2 |  |  |
|  | 二极管 | 1N4148×8 |  |  |
| 109 | 集成 | 555 | AX25 CP时钟脉冲源 | 2块 |
|  | 集成底座 | 8P |  |  |
|  | 电位器 | 100k(WH5)×2 |  |  |
|  | 电阻 | 10k/0.25W×2 |  |  |
|  |  | 300Ω/0.25W |  |  |
|  | 二极管 | 1N4007×2 |  |  |
|  | 电容 | 10μF/35V |  |  |
|  |  | 0.1μF |  |  |
|  |  | 0.01μF |  |  |
|  | 钮子开关 | KNX1 |  |  |
|  | LED | 红（5个大） |  |  |
| 110 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
|  | 集成 | 62083 |  |  |
|  | 集成底座 | 20P |  |  |
|  | LED | 红×8 |  |  |
| 111 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
|  | 集成底座 | 16P |  |  |
|  | 电阻 | 100Ω/0.25W×14 |  |  |
|  | 共阴数码管 | 0.5寸×2 |  |  |
| 112 | LED | 红×4 绿×4黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
|  | 电阻 | 51Ω/0.25 W×6 |  |  |
|  | 集成 | CD1413 |  |  |
|  | 集成底座 | 16P |  |  |
| 113 | 指针微安表 | 100μA |  | 1块 |

六、家电子线路实训项目

1、智能控制电饭锅

1）微电脑控制电饭锅常用元器件，控制芯片，显示器件的认识与检测

2）微电脑控制电饭锅结构的认识及拆装

3）微电脑控制电饭锅能量转化，温度传导的工作原理

- 4）微电脑控制电饭锅加热，保温相互转换及工作原理

5）微电脑控制电饭锅定时加热，煮饭，保温的设定及工作原理

- 6）微电脑控制电饭锅的常见故障及维修

- 7）微电脑控制电饭锅控制电路常见故障的检测及维修

2、微波炉

- 1）微波炉主要元器件，控制芯片，显示器件的认识与检测

2）微波炉结构的认识及拆装

3）微波炉加热的原理分析及实物演示

4）微波炉微波产生电路的常见故障及检测维修

5）控制电路及定时电路常见故障与检测维修

6）微波炉电压转换电路的常见故障及检测维修

7）微波炉保护装置的检测与维修

8）微波炉常见故障的检测及维修

3、全自动洗衣机

- 1）全自动洗衣机常用元器件、传感器及控制芯片的认识和检测

2）全自动洗衣机机械结构的认识及拆装

5）全自动洗衣机程控器的检测

6）电机及电机控制故障的检测和排除

7）机械传动系统的常见故障及检修

8）集成控制电路检测和故障分析排除

9）漏电安全防护报警系统故障分析和排除

4、电子电风扇

1）结构拆卸分析、

2）元器件识别检测、

3）常见典型故障分析排除

5、电子消毒柜

1）结构拆卸分析、

2）元器件识别检测、

3）常见典型故障分析排除

6、自动洗碗机

- 1）常用元器件、传感器及控制芯片的认识和检测

2）机机械结构的认识及

3）进水、排水常见故障的检测和排除

4）洗涤、脱水常见故障的检测和排除

5）过程控器的检测

6）电机及电机控制故障的检测和排除

7）机械传动系统的常见故障及检修

8）集成控制电路检测和故障分析排除

4、模拟电子技术综合应用、创新实训项目

1）常用二极管的性能测试及应用

2）双极晶体管及场效管输出特性的测定

3）单管放大电路的研究

4）两极放大电路及负反馈放大电路的研究

5）助听器电路的调试（电子产品线路）

6）恒流充电电路（场效应管的应用）（电子产品线路）

7）三极管放大电路故障排除

8）整流、滤波及稳压电路的研究

9）直流稳压正、负电源电路的研究

10）典型复合互补OTL功率放大电路调试（电子产品线路）

11）OTL功率放大电路的故障排除

12）LM386集成音响功率放大电路及其应用（电子产品线路）

13）运算放大器基本运算电路

14）对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路

15）对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究

16）气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试（电子产品线路）

17）方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试

18）三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛

19）RC（文式桥式）正弦波振荡器和制作与调试

20）电容三点式LC正弦波发生器

21）有源滤波电路研究

22）直流—直流（DC—DC）集成电压变换电路的应用与调试（电子产品线路）

23）恒温控制电路的制作与调试（竞赛项目）（电子产品线路）

5、电子线路实训项目

1）基本逻辑门电路功能测试

2）优先编码器功能测试

3）二进制译码器和数据选择器功能测试

4）全加器和超前进位全加器功能测试

5）数值比较器功能测试

6）七段码锁存/译码/驱动器功能测试

7）类触发器功能测试

8）双向移位寄存器功能测试

9）二一五一十进制计数器功能测试

10）二位十进制计数/译码/驱动/显示电路

11）可逆十进制计数电路功能测试

12）N进制计数电路功能测试

13）555定时器基本应用电路

14）微分型单稳态触发器

15）集成单稳态触发器及其应用

16）集成施密特触发器及其应用

6、数字电路实训项目

1）声光控制节能路灯电路（电子产品线路）（综合应用）

2）线数据传输电路（电子产品线路）（综合应用）

3）位环形计数节拍发生器（电子产品线路）（综合应用）

4）秒脉冲信号发生器（电子产品线路）（综合应用）

5）救护车/消防车声响报警电路（电子产品线路）（综合应用）

6）D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压

7）数控变频三角波—方波发生器

8）移位寄存器彩灯显示电路（电子产品线路）（综合应用）

9）8位优先编码器抢答电路（电子产品线路）（综合应用）

10）触摸式密码电子锁电路（电子产品线路）（综合应用）

11）数字钟电路（电子产品线路）（综合应用）

12）二位十进制计数符合电路（电子产品线路）（综合应用）

13）交通灯控制电路（电子产品线路）（综合应用）

14）升/降阶梯波发生器（电子产品线路）（综合应用）

15）光电转换加/减计数电路（电子产品线路）（综合应用）

7、电力电子技术综合应用实训项目

1）晶闸管的开关特性及其作为电子开关的应用

2）单结晶体管控制特性及其触发电路的调试与分析

3）晶闸管单相桥式半控整流电路的调试与分析（阻性负载）

4）晶闸管单相桥式半控整流电路的调试与分析（感性负载）

5）直流斩波电路的调试与分析（IGBT/MOSFET）

6）双向晶闸管单相交流调压电路的调试与分析

七、家用电器原理与维修仿真教学软件:

系统采用模块化结构，包含调幅收音机、电视机、洗衣机等三种主要电器认知与维修68个知识点。系统采用三维动画与二维交互动画编程相结合技术，以技能训练为核心，以项目为引领，以任务为驱动，以工艺步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有很强的职业性、情境性、交互性、智能型。

| 单元名称 | 一级模块 | 二级项目 | 三级项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调幅收音机 | 器件认知 |  |  |
|  | 器件布局 |  |  |
|  | 工作原理 |  |  |
|  | 整机调试 |  |  |
|  | 实战演练 |  |  |
|  | 考考你 |  |  |
| 电视机 | 组成电路 |  |  |
|  | 实战演练 | 伴音通道 |  |
|  |  | 场扫描电路 |  |
|  |  | 电源电路 |  |
|  |  | 高频调谐器 |  |
|  |  | 行扫描电路 |  |
|  |  | 视放与显象管电路 |  |
|  |  | 视频解码电路 |  |
|  |  | 遥控系统 |  |
|  |  | 中频电路 |  |
|  |  | 综合故障（1、2） |  |
|  | 维修训练 | 行扫描 | 组成框图 |
|  |  |  | 主板电路 |
|  |  |  | 原理电路 |
|  |  |  | 检修流程 |
|  |  |  | 关键点波形 |
|  |  |  | 工作过程 |
|  |  |  | 常见故障 |
|  |  |  | 故障查寻 |
|  |  |  | 故障排除 |
|  |  | 视频解码 | 组成框图 |
|  |  |  | 主板电路 |
|  |  |  | 原理电路 |
|  |  |  | 检修流程 |
|  |  |  | 关键点波形 |
|  |  |  | 工作过程 |
|  |  |  | 常见故障 |
|  |  |  | 故障查寻 |
|  |  |  | 故障排除 |
|  |  | 遥控系统 | 组成框图 |
|  |  |  | 主板电路 |
|  |  |  | 原理电路 |
|  |  |  | 检修流程 |
|  |  |  | 关键点波形 |
|  |  |  | 工作过程 |
|  |  |  | 常见故障 |
|  |  |  | 故障查寻 |
|  |  |  | 故障排除 |
|  |  | 中频电路 | 组成框图 |
|  |  |  | 主板电路 |
|  |  |  | 原理电路 |
|  |  |  | 检修流程 |
|  |  |  | 关键点波形 |
|  |  |  | 工作过程 |
|  |  |  | 常见故障 |
|  |  |  | 故障查寻 |
|  |  |  | 故障排除 |
|  |  | 综合故障 | 组成框图 |
|  |  |  | 主板电路 |
|  |  |  | 原理电路 |
|  |  |  | 检修流程 |
|  |  |  | 关键点波形 |
|  |  |  | 工作过程 |
|  |  |  | 常见故障 |
|  |  |  | 故障查寻 |
|  |  |  | 故障排除 |
| 洗衣机 | 控制部件 | 进水电磁阀 |  |
|  |  | 水位开关 |  |
|  | 常见故障 | 波轮不转 |  |
|  |  | 不能进水 |  |
|  |  | 洗衣机拆合 |  |
|  | 实战演练 | 波轮不转 |  |
| 电饭锅 | 实战演练 | 故障现象 |  |
|  |  | 动手训练 |  |
|  | 考考你 |  |  |
| 微波炉 | 实战演练 | 故障排除1 |  |
|  |  | 故障排除2 |  |
|  | 考考你 |  |  |
| 空调 | 实战演练 | 故障排除1 |  |
|  |  | 故障排除2 |  |
| 吸尘器 | 实战演练 | 故障排除1 |  |
|  |  | 故障排除2 |  |
|  | 考考你 |  |  |
| DVD | 实战演练 | 故障排除1 |  |
|  |  | 故障排除2 |  |
|  |  | 故障排除3 |  |