TWB-129A型电气装配实训台（单面二组型）

TWB-129A型电气装配实训装置由钢板作制作的多功能安装板（网孔板）实训台和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件，可方便地安装在网孔板上，方便灵活。

根据教学和实训的需要，选择不同的元件、器件和部件，可进行不同课程模块，不同项目的实训，TWB-129A型电气装配实训装置适用范围广，可完成的教学内容和实训项目多。使用完毕的元件、器件和部件，从实训台上拆下，集中保管，损坏和丢失少。一个实训场所，可以完成几个专业的教学和实训，经济适用。对实训场所不多、教学经费投入受限制的学校，TWB-129A型电气装配实训装置是一种理想的职业教育实训设备。

一．TWB-129A型型电气装配实训装置外形

- 二．设备技术指标

1. 外型：整体尺寸1632mm×1050mm×1638mm；

2. 实训台架的材料：钢板、铝合金结构；

3. 电源(双面具有相同资源)：

1)输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线；

2)固定交流输出：三相五线  380V 接插式2组、220V接插式2组。

3)可调直流输出： 0～24V/2A连续可调2组（带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化）；

4. 接口及仪表：指针式电压表 2 只，时刻监控电网电压变化；

5. 保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。

6.4只5408二极管，用于能耗制动的整流电路；

7.三只75Ω/75W电阻用于电动机降压启动、一只10Ω/25W用于异步电动机的能耗制动。

三、 设备结构功能

本实训台由实训屏（内置电源）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。

1、以30mm×30mm成型方钢作为设备主要框架材料；实训屏、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接，表面经高温喷塑处理，美观大方且有效起到防锈绝缘的作用；由两条35mm×35mm铝合金型材及滑槽组成网孔板固定机构；固定机构的下方每面是铁制双工位电源箱，每工位电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出；

2、实训桌桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便实训台架移动；

3。实训储物柜采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计。实训储物柜的位置可根据需要灵活调整，外形尺寸为：1300mm×800mm×510mm。

3、网孔板2块：采用数控冲床精加工而成，网孔分布合理、均匀。孔径统一，可在上面安装的元气件包括各类低压电气、PLC、单片机、变频器、触摸屏等。网孔板厚度1。5MM，大小774*580MM

四、参考实训项目

1．电工布线工艺实训

2．两个开关控制一盏灯线路训练

3．声控开关控制白炽电路训练

4．二地控制一盏灯电路训练

5．三地控制一盏灯电路训练

6．日光灯线路接线训练

7．单相电度表直接安装接线

8．单相电度表经电流互感器安装接线

9．室内照明电路安装训练

10．配电板安装训练

11．交流负载电功率的测量

12．三相异步电动机直接启动控制

13．三相异步电动机接触器点动控制线路

14．三相异步电动机接触器自锁控制线路

15．三相异步电动机Y/△自动控制线路

16．用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路

17．接触器联锁的正反转控制线路

18．按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路

19．双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路

20．三相异步电动机多地控制

21．工作台自动往返控制线路

22．三相异步电动机串电阻降压启动控制线路

23．三相异步电动机能耗制动控制线路

24.双速电机的控制线路

六、实训台元器件配置清单（1台）

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电度表 | DD862-2 | 2 |
| 2 | 单相闸刀开关 | HK8 | 2 |
| 3 | 拉线开关 | 4A/250V | 2 |
| 4 | 平灯头 | 6A/250V | 4 |
| 5 | 园形插座 | T3-10 | 2 |
| 6 | 电流互感器 | LQG-0.5 | 2 |
| 7 | 墙壁开关座 |  | 4 |
| 8 | 声控开关 | 118-B30 | 2 |
| 9 | 低压断路器 | DZ108-20/10 | 2 |
| 10 | 螺旋式保险盒 | RL1-15/3A | 6 |
| 11 | 直插式保险盒 | RT14-20/2A | 4 |
| 12 | 交流接触器 | CJX2-0910 | 6 |
| 13 | 辅助触头 | F4-22 | 6 |
| 14 | 热继电器 | R16B-20/3 | 2 |
| 15 | 通电延时时间继电器 | ST3PA-B/380V（0-60S） | 2 |
| 16 | 时间继电器座 | PF-083A | 2 |
| 17 | 3H铁壳按钮 |  | 4 |
| 18 | 行程开关 | LX9-222 | 4 |
| 19 | 行程开关 | LX9-001 | 4 |
| 20 | 倒顺开关 | K03-15 | 2 |
| 21 | 日光灯管 | Y210RR25/10W | 2 |
| 22 | 镇流器 | 13W | 2 |
| 23 | 日光灯座 |  | 4 |
| 26 | 接线端子排 | JF5-2.5/5 | 5 |
| 27 | G形导轨 |  | 1 |
| 28 | 走线槽 |  | 2米 |
| 29 | 螺丝 |  | 90 |
| 30 | 螺丝刀 |  | 4 |
| 31 | 尖嘴钳 |  | 2 |
| 32 | 剥线钳 |  | 2 |
| 33 | 三相鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W，单速 | 1 |
| 34 | 三相鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W，单速，配离心开关 | 1 |
| 35 | 三相双速鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W | 1 |